A S E M B L E R

Program Przedmiotu

- architektura komputerów

- reprezentacja danych w pamięci komputera

- architektura procesora 8086/88

- lista rozkazów procesora 8086/88

- usługi systemu operacyjnego DOS/BIOS

- kompilatory MASM/TASM

- programowanie 32-bitowe

- techniki programowania

ARCHITEKTURA KOMPUTERÓW

- definicja komputera

# PAMIĘĆ

## OPERACYJNA

# PROCESOR

URZĄDZENIA

ZEWNĘTRZNE

PAMIĘĆ OPERACYJNA  (PAO)

- bezpośrednio dostępna dla procesora

zestaw ponumerowanych komórek do przechowywania danych binarnych

m                            0

0

1

n

.  .  .  .

.  .  .  .

.  .  .  .

.

.

.

.

PROCESOR

- procesor : układ, który samoczynnie

realizuje program

- program : ciąg poleceń,

które może wykonywać procesor

- polecenie  → rozkaz, zapisany jako ciąg binarny

program → sekwencja rozkazów

- lista rozkazów ( charakteryzuje procesor )

- lokalizacja programu : PAO ( von Neumann 1946 )

- podstawowy cykl pracy procesora

# POBIERZ ROZKAZ

Z  PAMIĘCI OPERACYJNEJ

# WYKONAJ ROZKAZ

- wskazanie rozkazu do wykonania :

licznik rozkazów, wskaźnik rozkazu ( rejestr )

# POBIERZ ROZKAZ

Z  PAMIĘCI OPERACYJNEJ

WSKAZANY PRZEZ

LICZNIK ROZKAZÓW

# ZMIEŃ ZAWARTOŚĆ

LICZNIKA ROZKAZÓW

# WYKONAJ ROZKAZ

- LR ← LR + 1         LR ← LR + N

Budowa rozkazu

bezargumentowy

# KodOp

# KodOp

# KodOp

Arg

1 - argumentowy

Arg1

Arg2

2 - argumentowy

- Arg  :  liczba, adres PAO, ozn. rejestru procesora

Prosty procesor

### Rejestr Rozkazu

### Rejestr A

RR

RA

RB

LR

WS

# KodOp     R        Arg

# ARYTMOMETR

+   -

### Rejestr B

### Licznik Rozkazów

# STEROWANIE

### Wskaźnik stosu

- pole R      	: wskazuje RA ( 0 ) albo RB ( 1 )

- pole Arg	: liczba  NN  albo

adres komórki pamięci   AP

- lista rozkazów, mnemoniczne kody rozkazów

rozkazy przesyłania danych

SET		R, NN

MOV	R, AP

MOV	AP, R

rozkazy arytmetyczne

ADD	R, AP

SUB	R, AP

INC		R

DEC	R

rozkazy skoków

JMP	AP

JZ		R, AP

rozkazy wprowadzania-wyprowadzania danych

IN		R, NN

OUT	NN, R

- postać binarna rozkazu  SET   RA, 45H

1 0 0 1     0     0 0 0 0 1 0 0  0 1 0 1

### SET            R                   NN

RR

- realizacja rozkazu  SET   RA, 45H

- RR ← PAO ( LR )

- LR ← LR + 1

- dekodowanie KodOP

- RA ← RR.Arg

- postać binarna rozkazu  ADD   RB, 5AEH

1 1 0 0     1     1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0

### ADD           R                   AP

RR

- realizacja rozkazu ADD   RB, 5AEH

- RR ← PAO ( LR )

- LR ← LR + 1

- dekodowanie KodOP

- RT ←  PAO ( RR.Arg )

- Arytmometr ←  RB, RT, PLUS

- RB ← Arytmometr

zmiana sekwencji rozkazów

- skok bezwarunkowy JMP

85

86

250

251

252

370

371

.

.

.

# LR

←←

JMP    85

JMP    370

+1

+1

+1

+1

- wykonanie rozkazu JMP   370

- RR ← PAO ( LR )

- LR ← LR + 1

- dekodowanie KodOP

- LR ← RR.Arg

- skok warunkowy  JZ  RA, 3223

- RR ← PAO ( LR )

- LR ← LR + 1

- dekodowanie KodOP

- jeżeli   RA = 0  to  LR ← RR.Arg

prosty program

S = Σ ai        1 ≤ i  ≤ n          n, a1, a2, ... , an

100 : SET RA, 0			; zeruj sumę S

101 : MOV 200, RA		; zapamiętaj S

102 : IN  RB, 1			; czytaj n

103 : IN  RA, 1			; czytaj a

104 : ADD RA, 200		; a + S

105 : MOV 200, RA		; zapamiętaj S

106 : DEC RB				; n – 1

107 : JZ  RB, 109		; skocz gdy n = 0

108 : JMP 103				; skocz gdy n ≠ 0

109 : OUT 2, RA			; wyprowadź wynik

- procesory RISC i CISC

modyfikacja argumentu rozkazu

- adresowanie bezwzględne :

adres PAO = argument

- adresowanie względne :

adres PAO = argument + zawartość rejestru

- dodatkowe pole w rozkazie

# KodOP    R   M             Arg

bez modyfikacji

modyfikacja przez RA

0

1

0

1

RA

RB

- MOV RB, RA + 500

| RA | Adres |
| --- | --- |
| 0 | 500 |
| 1 | 501 |
| 2 | 502 |
| 150 | 650 |
| 151 | 651 |
| 3265 | 3765 |

- zerowanie obszaru pamięci o długości 
2038 bajtów począwszy od adresu 1033

300 : SET  RB, 2038			;długość

301 : MOV  150, RB			;pamiętaj

302 : MOV  RA, 0				;modyfikator

303 : MOV  RB, 0				;wartość

304 : MOV  RA + 1033, RB		;zeruj

305 : INC  RA					;modyfikator+1

306 : MOV  RB, 150			;odczytaj

307 : DEC  RB					;długość-1

308 : MOV  150, RB			;pamiętaj

309 : JZ   RB, 311			;gdy koniec

310 : JMP  303					;powrót

311 :							;koniec

stos – zapis / odczyt

0

1

wzrost

stosu

skracanie

stosu

WS

WS

### N

D

D

szczyt stosu

szczyt stosu

PUSH  R                                                  POP  R

↓									  ↓

PAO ( WS ) ← R						WS ← WS + 1

WS ← WS – 1           					R ← PAO ( WS )

- istnieją inne realizacje

stos – wywoływanie podprogramów

CALL  Y

### X

X+1

### Y

.

.

.

RET

### WS

### X + 1

### WS

CALL  AP    						RET

↓								   ↓

PAO ( WS ) ← LR                            WS ← WS + 1

WS ← WS – 1                              LR ← PAO ( WS )

LR ← AP

Adresacja pamięci

- adres

k bitów           2k  adresów

n = 2k                k = log2n

- RAM, ROM, PROM, EPROM, EEPROM, flash ROM

- czas zapisu / odczytu : od 10 ns

- pojemność (PC) : od 64 MB

0

k-1                     0

1 MB          k = 20            128 MB         k = 27

2k - 1

- segmentacja pamięci

0

0

0

0

k-1

k-1

n-1

0

## RPS

## RAD

## RKS

2k - 1

2n - 1

n < k

k = 32             4 GB

n = 16           16 kB

RPS

## RAD

k-1                                  0

n-1                       0

k-1                                  0

RAF

RKS

>

+

k-1                                  0

DOBRZE

BŁĄD

- przeadresator układowy

- różne warianty

- 1 program       1 segment

- 1 program       wiele segmentów

System przerwań

IN  R, NN		; odczyt znaku z klawiatury

Procesor  :  1 rozkaz         1 μs  * 1000000  =  1 s

Człowiek   : 1 znak            1 s     * 1000000  =  1000000 s

(ok. 12 dni)

- procesor wykonuje inne rozkazy do czasu otrzymania sygnału gotowości urządzenia :

sygnał przerwania

- adres składowania stanu procesora

- zawsze taki sam

- stos systemu operacyjnego

- stos programu użytkowego

- adres podprogramu obsługi przerwania

- zawsze taki sam

- obliczany na postawie numeru przerwania (wektoryzacja)

- na końcu podprogramu obsługi przerwania rozkaz powrotu do przerwanego programu (RET)

POBRANIE ROZKAZU

WYKONANIE ROZKAZU

POWIĘKSZENIE LR

NIE

PRZERWANIE ?

#### ZAPAMIĘTAJ

LR

#### DO LR

WPISZ ADRES PODPROGRAMU OBSŁUGI PRZERWANIA