REPREZENTACJA   DANYCH

- znaki alfabetu                       C. dźwięki

- liczby                                     D. obrazy

- Znaki alfabetu

- za pomocą liczb binarnych najczęściej 8-bitowych

1 bajt = 8 bitów      0  255

- kod ASCII  –  8-bitowy

- 000  127     standard

- 128  255     znaki narodowe, specjalne

- przestarzały, brak NL, strzałek itp.

- UNICODE – 16-bitowy   (www.unicode.org)

- Liczby

Liczby całkowite bez znaku

- ciągi binarne n-elementowe  0  (2n – 1)

8 b     –     1 B     –     0  255

16 b     –     2 B     –     0  65 535

32 b     –     4 B     –     0  4 294 967 295

- przeliczanie

BIN  DEC   :  ze wzoru na wartość liczby

Lp = a0p0 + a1p1 + a2p2 + ...

p = 2

L2 = 1a0 + 2a1 + 4a2 + 8a3 + 16a4 + 32a5 + 64a6 +

128a7 + 256a8 + 512a9 + 1024a10 + ...

np.

1011002 = 1*0 + 2*0 + 4*1 + 8*1 + 16*0 + 32*1 = 4410

DEC  BIN   :  dzielenie przez 2

- 0

- 0                      4410  = 1011002

- 1

- 1

- 0

- 1

0

- łatwiej przeliczać gdy  p = 2m

m = 3      system ósemkowy     cyfry  0  7

OCT       BIN

| 0 | 000 |
| --- | --- |
| 1 | 001 |
| 2 | 010 |
| 3 | 011 |
| 4 | 100 |
| 5 | 101 |
| 6 | 110 |
| 7 | 111 |

1 011 101 001 010 001 1102 =  13512168

54038 = 101 100 000 0112

m = 4     system, heksadecymalny (hex), szesnastkowy

cyfry 0  9, A, B, C, D, E, F

HEX      BIN      DEC

| 8 | 1000 | 8 |
| --- | --- | --- |
| 9 | 1001 | 9 |
| A | 1010 | 10 |
| B | 1011 | 11 |
| C | 1100 | 12 |
| D | 1101 | 13 |
| E | 1110 | 14 |
| F | 1111 | 15 |

1001 1110 0000 11112  = 9E0F16

AB7DE16 = 1010 1011 0111 1101 11102

- im mniejsza podstawa tym mniej różnych cyfr ale więcej pozycji w liczbie o takiej samej wartości

Liczba całkowita bez znaku w rejestrze

7    6    5   4   3    2   1    0

1 bajt

27      ...........................     20

Arytmetyka liczb binarnych całkowitych bez znaku

- dodawanie i odejmowanie jak dla dziesiętnych

001110               14                    101000               40

+ 011010            + 26                –  011010           –  26

0 101000               40                 0 001110               14

przeniesienie                            pożyczka

( nadmiar lub bit                        ( niedomiar lub bit

dodawany do                             odejmowany od

starszej części                           starszej części

liczby )                                       liczby )

- np. każda liczba zapisana w 2 rejestrach 4–bitowych

0 1 0 1   1 0 1 1

0 0 1 0   1 1 1 1

91                                          47

+

+

1011

0101                                                + 1111

0010                                                1 1010

0001

0 1000

1 0 0 0   1 0 1 0

138

- mnożenie jak dla dziesiętnych

011                3

 101              5

011              15

000

011

001111

- dzielenie metodą wielokrotnego odejmowania

01111   :   00101                   15 : 5  =  3

01111

– 00101

01010                 1

– 00101

00101                 1

– 00101

00000                 1

– 00101

1 11011               11

Liczby całkowite ze znakiem

- znak – moduł

7     6      .....................    0

– 127    + 127

100...0     – 0

znak       moduł                          000...0     + 0

- 1

+              –

- znak – moduł rzadko stosowany bo trudne  +  –

a + b      Z(a) | M(a)  +  Z(b) | M(b)

- Z(a)  =  Z(b)    Z(a) | ( M(a)  +  M(b) )

- Z(a)    Z(b)

M(a)  >  M(b)                                 M(a)    M(b)

Z(a) | ( M(a) – M(b) )                       Z(b) |  ( M(b) – M(a) )

- bardziej użyteczny dla     i  /   wtedy niekiedy stosowany wewnętrznie w arytmometrze

uzupełnienie do 2  (Uzp2)

liczby  +                                         liczby –

0000  0001         . . .            0111  1000             . . .          1111  10000

| 0 0 0 1 | + 1 | 1 0 0 1 | – 7 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 0 1 0 | + 2 | 1 0 1 0 | – 6 |
| 0 0 1 1 | + 3 | 1 0 1 1 | – 5 |
| 0 1 0 0 | + 4 | 1 1 0 0 | – 4 |
| 0 1 0 1 | + 5 | 1 1 0 1 | – 3 |
| 0 1 1 0 | + 6 | 1 1 1 0 | – 2 |
| 0 1 1 1 | + 7 | 1 1 1 1 | – 1 |

0 0 0 0       0       1 0 0 0        – 8

- liczba 4–bitowa Uzp2       – 8  + 7

- obliczanie liczby przeciwnej dla Uzp2

0101              + 5

~   1010

+         1

1011              – 5

1011             – 5

~   0100

+         1

0101             + 5

- dodawanie i odejmowanie niezależne od znaków  wynik poprawny, gdy nie ma nadmiaru

0111                  7

+  1011           + (– 5 )

1 0010                 2

przeniesienie (pomijamy)

- zamiast odejmowania dodawanie liczby przeciwnej

4  –  6  =  4  +  (– 6 )

0100           4

+ 1010    + (– 6 )

0 1110        – 2

- wykrywanie nadmiaru

- dla znak – moduł nadmiar, 
gdy przeniesienie na bit znaku = 1

0 110            6

+   0 011         + 3

1 001            9

- dla Uzp2

0110   6       1010    –6        0110    6           1010    –6
 +0100   4     +1100    –4      +1100  –4         +0100   +4     0 1010         1 0110              1 0010             0 1110

OV                OV                     OK                   OK

Cz = 0           Cz = 1                Cz = 1               Cz = 0

Cs = 1           Cs = 0                Cs = 1               Cs = 0

Cz   +  Cs   =  1     nadmiar

Liczby całkowite kodowane dziesiętnie (BCD

- operacje programu sumującego liczby całkowite

125 + 378 = 503

- wczytanie znaków 1, 2, 5

- konwersja znakowo – binarna

- wczytanie znaków 3, 7, 8

- konwersja znakowo – binarna

- dodawanie binarne

- konwersja binarno – znakowa

- wyprowadzenie znaków 5, 0, 3

- konwersje

- CHAR – BIN

- zeruj wynik

- dla każdej kolejnej cyfry oblicz

wynik * 10  + ( kod_cyfry – 30H )

- BIN – CHAR

- podziel liczbę przez 10n ( n = liczba cyfr – 1 )

- iloraz + 30H  kolejny kod_cyfry wyniku

- odejmij od liczby 10n * iloraz

- n = n – 1  i powtarzaj aż do n = 0

dlatego liczby BCD

# B        B        B          B          B

'1'         '5'        '0'        '7'         '3'

- w kolejnych bajtach :

- kody ASCII cyfr

125

31H    32H    35H

1          2         5

- kody ASCII – 30H

125

- dwa kody ASCII – 30H  (format upakowany)

125

1  2     5  0

- procesory posiadają rozkazy realizujące + i – 
(również ze znakiem)

- zazwyczaj niedostępne w językach programowania

Liczby niecałkowite

zapis stałopozycyjny

. . .

. . .



liczba całkowita              ułamek

. . . a2p2 + a1p1 + a0p0 + a-1p-1 + a-2p-2 . . .

- konwersja binarno – dziesiętna

101.01 = 1*22 + 0*21 + 1*20 + 0*2-1 * 1*2-2 =

4 + 0 + 1 + 0 + ¼  =  5¼ = 5.25

- konwersja dziesiętno – binarna

0  43  * 2

0  86

1  72

1  44

0  88               0.43 = 0.0110111 ...

1  76

1  52

1  04

0  08

.

.

.

liczba całkowita           ułamek

16b                             16b

4  cyfry             .       4  cyfry

dziesiętne                   dziesiętne

- dodawanie i odejmowanie jak dla liczb całkowitych bez znaku (znaki ew. jako odrębne bity)

- mnożenie i dzielenie  algorytmy iteracyjne prostsze niż dla liczb zmiennopozycyjnych

- zapis zmiennopozycyjny

m * pc

- p = 10    1.57*1012    1.57E12   157xxx....xxx

13 cyfr

- normalizacja

125.78E5

12.578E6                            0.12578E8

12578E3

- p = 2 ,  standard IEEE

63    62                           52  51                                                                          0

## s              c                                             m

01...00  – 3

cecha  	  		                 	01...01  – 2

przesunięta			            	01...10  – 1

01...11     0

10...00     1

znak  liczby		        				10...01     2

0  +								10...10     3

1  –								10...11     4

- mantysa znormalizowana (m) ma zawsze postać

1.xxxxxxxx....xxxxx     ( 1.0...0    1.1..1 )

początkowa jedynka nie jest pamiętana

1.010  ≤  m  <  2.010

- przykłady

010            0  00000000000  00..00

1.010         0  01111111111  00...00

–1.010        1  01111111111  00...00

1010          0  10000000010  0100..00

–1010        1  10000000010  0100..00

15.5          0 10000000010  111100..00

–15.5        1 10000000010  111100..00

- reprezentowane wartości

1 1..1 1..1           1 0..01 0..0       0 0..0 0..0    0 0..01 0..0           0 1..1 1..1

ujemne                  zero                    dodatnie

0          20        21                    22                                                23

2n                        2n                                  2n

n  liczba cyfr mantysy

- dla n = 52  odległość pomiędzy reprezentowanymi liczbami wynosi:

c = 0      2.22044604925e-16

c = 1      4.440892098501e-16

c = 52   1

c = 150     3.169126500571e+29

c =  1023    1.995840309535e+292

- typy liczb zmiennopozycyjnych

float :                32b  1 / 8 / 23        3.4 E 38        7 cyfr

double :            64b  1 / 11 / 52      1.7 E 308    15 cyfr

long double:    80b   1 / 15 / 64     1.2 E 4932   17 cyfr

Arytmetyka zmiennopozycyjna

- mnożenie  mnożenie mantys, sumowanie cech, normalizacja

- dzielenie  dzielenie mantys, odejmowanie cech, normalizacja

- dodawanie  wyrównanie cech, dodawanie, normalizacja

- odejmowanie wyrównanie cech, odejmowanie, normalizacja

- dla 3 cyfr dokładnych

0.375 * 105  +  0.25 * 10-2  =

0.375 * 105  +  0.000000025 * 105 =

0.375000025 * 105   0.375 * 105

- sposób sumowania trzech liczb zmiennopozycyjnych aby błąd był najmniejszy

- obliczenia zmiennopozycyjne na odpowiedzialność  programisty