LISTA ROZKAZÓW

- sposób zapisu rozkazów

KOD						; bezargumentowy

KOD   ARG1					; 1 – argumentowy

KOD   ARG1 , ARG2			; 2 – argumentowy

cel       źródło

- Rozkazy przesyłania danych

- MOV  ARG1, ARG2		; ARG1  ARG2

ARG2  ( źródło )

| ARG1 ( cel ) | R8 | R16 | RS | PAO | stała |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R8 | + | – | – | + | + |
| R16 | – | + | + | + | + |
| RS (bez CS) | – | + | – | + | – |
| PAO | + | + | + | – | + |

( znaczniki bez zmian )

MOV  AX, BX				; AX  BX

MOV  BX, AX				; BX  AX

MOV  SI ,  DI					;  SI  DI

MOV  DX, DANA				; z PAO

MOV  WYNIK, CX			; do PAO

MOV  CX, 150				; stała

MOV  BH, CL				;  BH  CL

- PUSH  ARG1			; R16, RS, PAO

SP = SP–2,  PAO(SP)ARGLOW , PAO(SP+1)ARGHIGH

(znaczniki bez zmian)

PUSH AX            PUSH  POM1

- POP  ARG1			; R16, RS (bez CS), PAO

ARGLOW PAO(SP), ARGHIGH PAO(SP+1), SP = SP+2

(znaczniki bez zmian)

POP DX            POP  POM2

- XCHG  ARG1, ARG2		; zamiana ARG1 i ARG2

ARG2

| ARG1 | R8 | R16 | RS | PAO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R8 | + | – | – | + |
| R16 | – | + | – | + |
| RS | – | – | – | – |
| PAO | + | + | – | – |

( znaczniki bez zmian )

- XLAT						; translacja bajtu

AL   PAO ( BX + AL )

( znaczniki bez zmian )

2. Rozkazy ładowania adresów

obliczają adres efektywny AE (po modyfikacjach) i wpisują do wskazanego rejestru

- LEA ARG1, ARG2				; R16, adres

LEA DX, [ BX ] + [ SI ] + 150     ; DX  adres efektywny

( znaczniki bez zmian )

- LDS ARG1, ARG2 				; R16, adres

R16  PAO( AE ),  DS  PAO( AE + 2 )

( znaczniki bez zmian )

- LES  ARG1, ARG2				; R16, adres

R16  PAO( AE ),  ES  PAO( AE + 2 )

( znaczniki bez zmian )

3. Operacje na rejestrze znaczników

- LAHF						; AH  FLLOW

( znaczniki bez zmian )

- SAHF						; FLLOW  AH

- PUSHF					;  PUSH ( FL )

( znaczniki bez zmian )

- POPF						; POP ( FL )

4. Rozkazy arytmetyczne 
    dla liczb binarnych bez znaku lub w Uzp2

- ADD  ARG1,  ARG2 		; ARG1  ARG1 + ARG2

ARG2  ( źródło )

| ARG1 ( cel ) | R8 | R16 | RS | PAO | stała |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R8 | + | – | – | + | + |
| R16 | – | + | – | + | + |
| RS | – | – | – | – | – |
| PAO | + | + | – | – | + |

( znaczniki arytmetyczne )

- ADC  ARG1,  ARG2	; ARG1  ARG1 + ARG2 + CF

argumenty jak ADD, znaczniki arytmetyczne

#### LOW

HIGH

## AX

BX

## CX

DX

#### LOW

HIGH

ADD  AX, CX

ADC  BX, DX

- SUB  ARG1,  ARG2		; ARG1  ARG1 – ARG2

argumenty jak ADD, znaczniki arytmetyczne

- SBB  ARG1,  ARG2	; ARG1  ARG1 – ARG2 – CF

argumenty jak ADD, znaczniki arytmetyczne

- INC  ARG1				; ARG1  ARG1 + 1

R8, R16, PAO   ;  znaczniki arytmetyczne poza CF

- DEC  ARG1				; ARG1  ARG1 – 1

R8, R16, PAO   ;  znaczniki arytmetyczne poza CF

NEG  ARG1				; ARG1  – ARG1 (Uzp2)

=0             0

CF  0      CF  1   oraz pozostałe znaczniki arytmet.

- CMP  ARG1,  ARG2			;  ARG1 – ARG2

argumenty jak ADD,  znaczniki arytmetyczne

- MUL  ARG1					; R8, R16, PAO

mnożenie liczb całkowitych bez znaku

- bajt

AX   AL * ARG1

AH = 0 : CF  OF  0

AH  0 : CF  OF  1

- słowo

DX : AX  AX * ARG1

DX = 0 : CF  OF  0

DX  0 : CF  OF  1

MUL CL			; bajt

MUL DI			; słowo

MUL  MIARA	; zależnie od deklaracji

- IMUL  ARG1				; R8, R16, PAO

mnożenie liczb w Uzp2 , jak MUL

AL = FF   ( 255 )         BL = 2

MUL  BL		; AX = 1FE  ( 510 )

AL = FF  ( –1 )            BL = 2

IMUL  BL		; AX = FFFE  ( – 2 )

- DIV ARG1						; R8, R16, PAO

dzielenie liczb całkowitych bez znaku

| Dzielna | Dzielnik | Iloraz | Reszta |
| --- | --- | --- | --- |
| AX | R8, PAO8 | AL | AH |
| DX:AX | R16, PAO16 | AX | DX |

znaczniki niezdefiniowane

generowane jest przerwanie INT0 gdy nadmiar (iloraz większy od 8/16 bitów)  1024 /b 2 = 512 i nadmiar

- IDIV  ARG1					; R8, R16, PAO

dzielenie liczb w Uzp2,  jak DIV, znaki:

| Dzielna | Dzielnik | Iloraz | Reszta |
| --- | --- | --- | --- |
| + | + | + | + |
| + | – | – | + |
| – | + | – | – |
| – | – | + | – |

znaczniki niezdefiniowane,

generowane jest przerwanie INT0 gdy nadmiar 
(w ilorazie przeniesienie na bit znaku)

1000 /b 2 = 500  i nadmiar

DX = 0000,      AX = 875416   ( 34644 )

BX = 00C8    ( 200 )

DIV  BX     AX = AD  ( 173 ),  DX = 2C  ( 44 )

DX = FFFF,   AX = 875416  (– 30892 )

BX = 00C8   ( 200 )

IDIV  BX   AX = FF66 ( –154 ), DX =  FFA4  ( –92 )

- CBW		; bezargumentowy, bajt  słowo

ssssssssAL  AX      s = AL7

znaczniki bez zmian

- CWD		; bezargumentowy, słowo  podwójne

ssssssssssssssssAX  DX : DX     s = AX15

znaczniki bez zmian

5. Rozkazy wejścia - wyjścia

- IN  ARG1,  ARG2			; wprowadzanie danych

AL , AX    stała8 , DX

IN  AL, 35H		IN  AL, DX     IN AX, DX

znaczniki bez zmian

- OUT  ARG1,  ARG2		; wyprowadzanie danych

stała8 , DX    AL , AX

OUT 4AH, AL    OUT  DX, AL     OUT DX, AX

znaczniki bez zmian

6. Rozkazy skoków

skok

bezpośredni                           pośredni

krótki                    długi             rejestr             pamięć

(w segm.)                                 (w segm.)

w segm.    między segm.     w segm.    między segm.

- JMP  ARG1			; skok bezwarunkowy

; znaczniki bez zmian

- skok krótki

IP  IP + stała8

•	128   +127 bajtów od następnego rozkazu

gdy za daleko to błąd

JMP SHORT ET1

- skok długi w segmencie

IP  IP + ADR16		; 

ARG16  ;     R16   ;    PAO16

bezp.         rejestr      pamięć

JMP  DALEJ

JMP  AX

JMP  NEAR TABL_SKOK [ BX ]

IPLOW

IPHIGH

- skok długi poza segment

IP  =  PRZESUNIĘCIE   ;    CS  =  SEGMENT

ARG16,  PAO16              ARG16 , PAO16

JMP FAR NSEG : NPRZ

JMP FAR WEKTOR

IPLOW

IPHIGH

CSLOW

CSHIGH

- CALL ARG1 			; wywołanie podprogramu

stała16, stała32, R16, PAO16, PAO32

znaczniki bez zmian,

zawsze długi w segmencie lub między segmentami

CALL  PODP1			; NEAR

CALL  NEAR PODP2

CALL  CX				; NEAR

CALL  ADRPODP3		; NEAR

CALL  FAR  ADRPODP4

PAO ( SP )  ADRES_POWROTU   ;  2 lub 4 bajty

IP  adres podprogramu

- RET					; powrót z podprogramu

bezargumentowy, znaczniki bez zmian,

zawsze długi w segmencie lub między segmentami

RET			; NEAR

RET  FAR

IP  PAO ( SP )   			; NEAR : 2 bajty

CS : IP  PAO ( SP )           ; FAR   : 4 bajty

- RET  ARG1		; powrót z podprogramu

; ze zmianą długości stosu

stała16

IP  PAO ( SP )    ; 2 lub 4 bajty

SP  SP + ARG1

APLOW

APHIGH

ARG

ARG

ARG

ARG

SP

CALL  AA

AP :  . . . . . . . . .

AA :  . . . . . . . . .

●

●

●

RET  4

SP

- skoki warunkowe,

zawsze krótkie     –128   +127 bajtów

znaczniki bez zmian

| JE, JZ | ZF = 1 |
| --- | --- |
| JL, JNGE | ( SF  OF ) = 1 |
| JLE, JNG | ( SF  OF ) v ZF = 1 |
| JB, JNAE | CF = 1 |
| JBE, JNA | (CF v ZF ) = 1 |
| JP, JPE | PF = 1 |
| JO | OF = 1 |
| JS | SF = 1 |
| JNE, JNZ | ZF = 0 |
| JNL, JGE | ( SF  OF ) = 0 |
| JNLE, JG | ( SF  OF ) v ZF = 0 |
| JNB, JAE | CF = 0 |
| JNBE, JA | (CF v ZF ) = 0 |
| JNP, JPO | PF = 0 |
| JNO | OF = 0 |
| JNS | SF = 0 |

JNZ   EP

JZ    E1                                     JMP  E1

. . . . . . . .                         EP :  . . . . . . .

- porównywanie liczb

CMP  AX, BX           ; AX – BX  znaczniki

| skok efektywny gdy |  |  |
| --- | --- | --- |
| bez znaku | Uzp2 | relacja |
| JE, JZ | JE, JZ | AX = BX |
| JNE, JNZ | JNE,JNZ | AX  BX |
| JA, JNBE | JG, JNLE | AX > BX |
| JAE, JNB | JGE, JNL | AX ≥ BX |
| JB, JNAE | JL, JNGE | AX < BX |
| JBE, JNA | JLE, JNG | AX ≤ BX |

7. Rozkazy organizacji pętli

- LOOP  ARG1				; skok krótki  128

stała8

CX  CX – 1,  gdy CX  0 to IP  IP + ARG1

znaczniki bez zmian

- LOOPE / LOOPZ     ARG1

stała8

CX  CX – 1,  gdy (CX   0  ZF = 1) to IP  IP + ARG1

znaczniki bez zmian

- LOOPNE / LOOPNZ   ARG1

stała8

CX  CX – 1,  gdy (CX   0  ZF = 0) to IP  IP + ARG1

znaczniki bez zmian

- JCXZ  ARG1

stała8

gdy  CX  = 0 to IP  IP + ARG1

znaczniki bez zmian

- przykłady pętli

MOV  CX, 150

ET :  . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

LOOP  ET		; powtórzenie 150 razy

MOV  SI, –2

MOV CX, 50

E1 :   INC  SI

INC SI

CMP AX, DANE [ SI ]

LOOPE  E1			; szukanie pierwszego 
                                           ; różnego od AX

LOOPNE  E1             ; szukanie pierwszego

; równego AX

8. Rozkazy logiczne (bitowe)

- NOT  ARG1				; negacja bitów

R8, R16, PAO8, PAO16

znaczniki bez zmian

- AND ARG1, ARG2			; ARG1  ARG1  ARG2

jak dla ADD

ustawia SF, ZF, PF, CF  0, OF  0

- OR ARG1, ARG2			; ARG1  ARG1  ARG2

jak dla ADD

ustawia SF, ZF, PF, CF  0, OF  0

MOV AX, DANA

OR    AX,AX		; ustalenie znaczników

- XOR ARG1, ARG2			; ARG1  ARG1  ARG2

jak dla ADD

ustawia SF, ZF, PF, CF  0, OF  0

XOR BX, BX		; zerowanie rejestru

- TEST ARG1, ARG2

jak dla ADD

SF, ZF, PF  ARG1    ARG2,   CF  0, OF  0

TEST  DANA, 4000H		; ZF  1 gdy

; DANA(14) = 1

9. Rozkazy przesunięć

PRZ  ARG1, ARG2

R8, R16, PAO8, PAO16          1, CL  (od 80286 stała8)

znaczniki bez zmian (niekiedy poza CF)

7/15                                         0

7/15                                         0

CF

## SHL / SAL

SHR

SAR

ROL

ROR

RCL

RCR

0

CF

0

7/15  6/14                                 0

CF

7/15                                         0

CF

CF

7/15                                         0

7/15                                         0

CF

7/15                                         0

CF

10. Rozkazy przetwarzania liczb BCD

- rozpakowany kod BCD

173 + 228 = 401

0000 0001    0000 0111    0000 0011

0000 0010    0000 0010    0000 1000

+

0001          0111     	 0011

0010          0010    + 1000

1      +        1       1011

0100          1010    +   110

110     1 0001

1 0000

- dodawanie za pomocą rozkazu ADD  ustawia CF, AF ( przeniesienie b3  b4)

- korekta  rozkazy korekty BCD

- AAA				; bezargumentowy  ( + )

(( AL  0FH ) > 9 )  ( AF = 1 ) 

- AL   AL + 6 , AH  AH + 1 , AF  1, CF 1

- AL  AL  0FH

XOR AH, AH		; AH = 0

MOV AL, 8		; 1000

MOV BL, 9		; 1001

ADD AL, BL		; AL = 10001, AF = 1, CF = 0

AAA			; AL = 7, AH = 10, CF = 1

- AAS					; bezargumentowy ( – )

(( AL  0FH ) > 9 )  ( AF = 1 ) 

- AL  AL – 6 , AH  AH – 1 , AF  1, CF  1

- AL  AL  0FH

XOR AH, AH		; AH = 0

MOV AL, 7		; 0111

MOV BL, 9		; 1001

SUB AL, BL		; AL = 11111110  (– 2 ), AF = 1

AAS			; AL = 8, AH = 0, CF = 1

- AAM					; bezargumentowy ( * )

- AL  AL mod 10	; zamiana liczby binarnej

- AH  AL / 10		; do 99 na 2 cyfry BCD

MOV CL, 7

MOV AL, 5

MUL CL				; AH = 0, AL = 35 ( 00100011 )

AAM				; AH = 3, AL = 5

- AAD					; bezargumentowy ( / ) (przed)

- AL  AH * 10 + AL	; zamiana 2 cyfr BCD

- AH  0			; na liczbę binarną

MOV AH, 3

MOV AL, 1

AAD				; AL = 00011111

MOV CL, 8

DIV CL				; AL = 3 , AH = 7 ( reszta )

- spakowany kod BCD

0 1 0 1      0 0 1 0

52

- DAA				; bezargumentowy ( + )

(( AL  0FH ) > 9 )  AF = 1 

- AL   AL + 6 , AF  1,

- ( AL > 9FH )  ( CF = 1 ) 

AL  AL + 60H , CF  1

- DAS				; bezargumentowy ( – )

(( AL  0FH ) > 9 )  AF = 1 

- AL   AL – 6 , AF  1,

- ( AL > 9FH )  ( CF = 1 ) 

AL  AL – 60H , CF  1

11. Rozkazy przetwarzania ciągów danych

bajty    albo    słowa

DS : SI   źródło     ES : DI  cel    CX   licznik

- prosty rozkaz przetwarzający 1 element danych i zmieniający SI  / DI

DF = 0                  DF = 1

SI/DI + 1 /2      SI/DI  – 1

- rozkaz powtarzający zmieniający CX

- ustalanie DF

STD 			; DF  1

CLD			; DF  0

- rozkazy pojedyncze, bezargumentowe

- przesyłanie pamięć  pamięć, 
znaczniki bez zmian

MOVSB

bajt

PAO ( ES : DI )  PAO ( DS : SI )

SI   1 ,   DI   1

MOVSW

słowo

PAO ( ES : DI )  PAO ( DS : SI )

SI   2 ,   DI   2

MOVS  jak MOVSB lub MOVSW 

wybiera asembler

- ładowanie do rejestru, znaczniki bez zmian

LODSB

bajt

AL  PAO ( DS : SI ) ,   SI    1

LODSW

słowo

AX  PAO ( DS : SI ) ,   SI    1

LODS jak LODSB lub LODSW 

wybiera asembler

- zapis z rejestru, znaczniki bez zmian

STOSB

bajt

PAO ( ES : DI )  AL , DI    1

STOSW

słowo

PAO ( ES : DI )  AX , DI    1

STOS jak STOSB lub STOSW 

wybiera asembler

- porównanie z rejestrem

SCASB

bajt

FL  PAO ( ES : DI ) – AL , DI   1

SCASW

słowo

FL  PAO ( ES : DI ) – AX , DI   2

SCAS jak SCASB lub SCASW 

wybiera asembler

- porównanie pamięć  pamięć

CMPSB

bajt

FL  PAO ( DS : SI ) – PAO ( ES : DI )

DI   1 , SI    1

CMPSW

słowo

FL  PAO ( DS : SI ) – PAO ( ES : DI )

DI   2 , SI    2

CMPS jak CMPSB lub CMPSW 

wybiera asembler

- rozkazy powtarzające

- REP

- wykonaj rozkaz pojedynczy

- CX  CX – 1

- gdy CX  0 powtórz  ( IP  IP – 1 )

MOV AX, 0

MOV CX, 50

MOV DI, OFFSET TABLICA	; ES ustalone

REP  STOSW		; zerowanie 50-ciu

; elementów tablicy

- REPE / REPZ

- wykonaj rozkaz pojedynczy

- CX  CX – 1

- gdy ( CX  0 )  ( ZF = 1 ) powtórz ( IP  IP – 1 )

MOV AL, 20H			; spacja

MOV DI, OFFSET TAB	; adres TAB

MOV CX, 25				; długość TAB

REPE SCASB			; pomiń
      ; początkowe spacje

- REPNE / REPNZ

- wykonaj rozkaz pojedynczy

- CX  CX – 1

- gdy ( CX  0 )  ( ZF = 0 ) powtórz ( IP  IP – 1 )

MOV SI, OFFSET DANE1		; adres1

MOV DI, OFFSET DANE2		; adres2

MOV CX, 1500				; długość

REPNZ  CMPSW		; szuka pierwszego

; równego słowa

12. Rozkazy sterujące

- przerwania programowe

- INT ARG			; stała8 – numer przerwania

- INTO				; przerwanie nr 4 gdy OF = 1

- IRET				; powrót z przerwania

## SP

IPL

IPH

CSL

CSH

FLL

FLH

SP

- zmiana stanu wskaźników

STD			; DF = 1

CLD			; DF = 0

STI			; IF = 1

CLI			; IF = 0

STC			; CF = 1

CLC			; CF = 0

CMC			; CF = ~ CF

- zmiana stanu procesora

HLT			; zatrzymaj pracę procesora

WAIT	; czekaj na sygnał TEST lub
; na przerwanie

ESC	; wspólpraca z koprocesorem 
; numerycznym

LOCK	; blokuj  dostęp do magistrali
; na 1 rozkaz

NOP	; nic nie rób