PROGRAMOWANIE 32-BITOWE

- od 80386, tryb rzeczywisty

AH            AL

EAX

31                         16 15          8  7             0

15                     0

CS

AX

BH            BL

EBX

DS

BX

CH             CL

DH             DL

ECX

EDX

SS

ES

CX

DX

FS

REJESTRY UNIWERSALNE

GS

REJESTRY

SEGMENTÓW

31                              15                            0

SP

ESP

BP

EBP

ESI

SI

EDI

DI

REJESTRY ADRESUJĄCE

31                               15                          0

EIP

IP

EFL

FL

LICZNIK ROZKAZÓW

ZNACZNIKI

- przetwarzanie danych 32-bitowych

MOV  AL, 5		; B0  05

MOV  AX, 5		; B8  05  00

MOV  EAX, 5	; prefiksy OPSIZ = 66H

SEGMENT

## USE16

## USE32

OPSIZ  32b                  OPSIZ  16b

bez OPSIZ  16b              bez OPSIZ  32b

MOV  EAX, 5	; 66 B8  05  00  00  00

- zapis w TASM

- .486

- musi być

MODEL SMALL

albo zawsze

SEGMENT USE 16

- rejestry segmentów FS i GS mogą być używane do adresowania danych

D1 		SEGMENT PARA USE16

DTX	DD  ?

DTY	DD  1575428

D1		ENDS

P1		SEGMENT PARA USE16

ASSUME   GS : D1

;

MOV  AX, D1

MOV  GS, AX

;

MOV  EAX,  DTY

ADD  EAX,  152822

MOV  DTX,  EAX

;

. . . . . . . . . . . . . .

- rozkazy 32-bitowe :

MOV, PUSH, POP, XCHG

ADD, SUB, ADC, SBB

AND, OR, NEG, TEST, XOR

CMP, INC, DEC

CMPS, LODS, MOVS, SCAS, STOS

RCL, RCR, ROL, ROR, SAL, SAR, SHL, SHR

DIV, IDIV, MUL, IMUL

IN, OUT

ROZSZERZENIA LISTY ROZKAZÓW

(486)

- argument bezpośredni w przesunięciach i rotacjach

- argument bezpośredni w IMUL

- ładowanie | odczyt wszystkich rejestrów
na | ze stosu

PUSHA

AX, CX, DX, BX, SP, BP, SI, DI

POPA

PUSHAD

EAX, ECX, EDX, EBX

POPAD

- MOVZX    ładowanie z zerowaniem

W  0 _ B				; MOVZX  AX,  CL

D  0 _ 0 _ 0 _ B		; MOVZX  EDX,  AH

D  0 _ 0 _ W			; MOVZX  ECX,  DX

- MOVSX  ładowanie z rozszerzeniem znaku

W  z _ B

D  z _ z _ z _ B

D  z _ z _ W

MOV  AL, –5				; 11111011

MOVSX  EBX, AL		; 111...1011

- konwersja słów i podwójnych słów (powiela znak)

CWD			; DX : AX  AX

CWDE			; EAX  AX

CDQ			; EDX : EAX  EAX

- zamiana bajtów w podwójnym słowie

BSWAP		ARG1		; rej32

zamiana little_endian  big_endian

n                                    n+3

L        LH         HL        H

little endian

n                                    n+3

big endian

H        HL         LH       L

BSWAP  EAX

- przesunięcie podwójnych słów w lewo i w prawo 
z ładowaniem bitów

SHLD   ARG1, ARG2, ARG3			; w lewo

SHRD  ARG1, ARG2, ARG3			; w prawo

rej16/32 , PAO16/32       rej16/32     CL ,  stała8

15

31                                                                   0

ARG1

15

31                                                                   0

ARG2

ARG3   licznik przesunięć w lewo

15

31                                                                   0

ARG1

15

31                                                                   0

ARG2

ARG3   licznik przesunięć w prawo

- zamiana i dodanie ( dla semaforów )

XADD  ARG1, ARG2

rej8/16/32

rej8/16/32, PAO8/16/32

XADD  AX, BX

- XX  AX + BX

- BX  AX

- AX  XX

- zamiana i porównanie ( dla semaforów )

CMPXCHG  ARG1, ARG2	; argumenty jak XADD

CMPXCHG  CX, BX

jeżeli ( AX = CX ) to CX  BX, ZF  1

przeciwnie  AX  CX

- przeszukiwanie bitów

BSF  ARG1, ARG2

rej16/32                      rej16/32 , PAO16/32

poszukuje  pierwszej 1 w ARG2 począwszy od b0

- gdy same zera to ZF  1

- gdy jest 1 to ZF  0 , ARG1  numer pierwszej 1

BSR  ARG1, ARG2		; jak BSF ale od bmax

- testowanie bitów

BT  ARG1, ARG2

rej16/32 , stała8              rej16/32 , PAO16/32

CF  bit z ARG1 o numerze ARG2

BTC  ARG1, ARG2

jak BT i negowanie bitu w ARG1

BTR  ARG1, ARG2

jak BT i zerowanie bitu w ARG1

BTS  ARG1, ARG2

jak BT i ustawianie (1) bitu w ARG1

MOV  DX, 0FFFFH

BT  DX, 0			; CF  1, DX = FFFF

BTC  DX, 1			; CF  1, DX = FFFD

BTR  DX, 2			; CF  1, DX = FFF9

BTS  DX, 3			; CF  1, DX = FFF9

- ustalenie wartości bajtu na podstawie warunku

SETcc  ARG1		; rej8 , PAO8

ARG1  1 gdy warunek cc prawdziwy

ARG1  0 gdy warunek cc fałszywy

cc  jak w skokach warunkowych

XOR  AX, AX		; AX = 0

SETZ  CL			; CL = 1

- wprowadzanie / wyprowadzanie ciągu danych

INS  ARG1, DX		; ARG1 rej8/16/32 
;dla ustalenia liczby bitów danych

INSB

INSW		; wersje bezargumentowe

INSD

[ ES : DI ]  dana z portu DX (8/16/32 bity)

DI + 1/2/4 gdy DF = 0

DI – 1/2/4 gdy DF = 1

można poprzedzić REP

MOV  CX, 128

REP INSB		;czyta 128 bajtów do pamięci

OUTS

OUTSB

jak INS tylko wyprowadza z pamięci

OUTSW

OUTSD

- sprawdzanie zakresu indeksu tablicy

BOUND  ARG1, ARG2

## LOWER

UPPER

rej16/32                   PAO16/32

jeżeli ( ARG1 <  PAO [ ARG2 ] 

ARG1 >  PAO [ ARG2 + 2 / 4 ] ) to INT 5

GRANICA  DW  0, 31

TABLICA   DW  32 DUP (?)

MOV  	 AX,  INDEKS

BOUND  AX,  GRANICA

- przydział i zwalnianie obszaru danych lokalnych
na stosie ( dla generacji przekładu podprogramu 
                   w języku wysokiego poziomu )

ENTER  ARG1, ARG2

ARG1  liczba słów arg. lokalnych  stała16

ARG2  stopień zagnieżdżenia ( dla C = 0 )

PUSH BP

ENTER  8, 0		     MOV  BP, SP

SUB  SP, 8

void F1 ( int i,  long k )		// 2B, 4B

{

int  z;				// 2B

float  f;				// 4B

. . . . . . .

return;

}

f

f

z

BP (org)

POWRÓT

i

k

k

SP

BP

ENTER 3,0

wpisywane

przy

wywołaniu

podprogra-mu

z   :  [ BP – 2 ]

f   :   [ BP – 6 ]

i    :  [ BP + 4 ]

k   :  [ BP + 6 ]

ENTER wstawiany jako pierwszy rozkaz przekładu

LEAVE				; bezargumentowy

LEAVE			MOV  SP, BP

POP  BP

wstawiany do przekładu bezpośrednio przed RET