S. Jemioło  B. Jakubiec

G. Kulig  Ł. Król

Klasa VgT

Ćwiczenie nr 11

TEMAT: TIMERY MIKROKONTROLERA.

Cel ćwiczenia:

Ćwiczenie ma na celu zaznajomienie się z metodami odliczania czasu w mikrokontrolerze 8051.

Wiadomości wstępne:

W mikrokontrolerze 8051 najprostszą metodą odliczania czasu to wykonanie jakiejś operacji, która zajmuje jakiś czas. Muszą to być oczywiście rozkazy, które nie robią nic, np. rozkaz NOP – nie wykonuje żadnego zadania, a trwa jeden cykl maszynowy. Jeden cykl maszynowy to 12 taktów z podłączonego rezonatora kwarcowego (tutaj 12 MHz), czyli jeden cykl maszynowy trwa w przybliżeniu 1us.

W mikrokontrolerze 8051: rozkaz NOP trwa 1 cykl maszynowy (1us); rozkazy mnożenia i dzielenia trwają po 4 cykle maszynowe (4us); pozostałe rozkazy trwają po 2 cykle maszynowe (2us).

Aby odliczyć dany czas wystarczy w programie wstawić określoną liczbę rozkazów NOP np. 10us = 10 linii rozkazu NOP. Ale w praktyce mija się to z celem.

Do odliczania nieco dłuższych czasów można użyć pętli programowych np.

MOV A,#299  ; 2 cykle – 2us

DJNZ ACC,$   ; 229 * 2 = 458 cykli razem 460 cykli, czyli 460 us

Maxymalny tak uzyskany czas to ok. 512 us (dla kwarcu 12 MHz) aby ten czas wydłużyć należy umieścić pętle w pętli.

###### PRZYKŁAD 11.1

PĘTLA CZASOWA

LED	EQU	P1.7

LJMP	START

ORG	100H

START:

LOOP:			;Pętla mrugania diody TEST

CPL	LED

MOV	A,#10		;czekaj czas 10*100ms=1s

TIME_N100:

PUSH	ACC		;przechowaj na stosie licznik zewnętrzny

MOV	A,#200		;zacznij odliczać 100ms

TIME_100:			;odliczanie 200 * 0.5ms

PUSH	ACC			;2 cykle

MOV	A,#226			;2 cykle

DJNZ	ACC,$			;226*2=452 cykle

POP	ACC			;2 cykle

DJNZ	ACC,TIME_100		;2 cykle razem 460 cykli=0.5ms

POP	ACC		;odtwórz licznik

DJNZ	ACC,TIME_N100 ;odlicz N*100ms

SJMP	LOOP

W przykładzie 11.1 do odliczania czasu zastosowano pętle, które trwają określoną liczbę cyklów maszynowych. Wykorzystano to do zapalania i gaszenia diody LED.

Ten sposób ma jedną podstawową wadę. Przez cały czas wykonywania pętli procesor jest zajęty i nie może robić nic innego.

Do odliczania czasu znacznie lepiej nadają się timery. Istnieją dwa timery T0 i T1.

Timery to 16 – bitowe liczniki cyfrowe, mogą one pracować jako liczniki (zliczać impulsy podawane na ich wejście) albo jako układy czasowe – odmierzające czas.

Przepełnienie w liczniku ( T0 lub T1), tzn. przejście ze stanu FFFFh do 0000h, jest sygnalizowane odpowiednią flagą. W tym momencie może być również zgłaszane przerwanie do mikrokontrolera. Stan początkowy liczników może być dowolnie ustawiany tak, aby zakończenie zliczania oznaczało odliczenie zadanego czasu.

Każdy z liczników składa się z dwóch ośmiobitowych połówek, są one widziane jako rejestry specjalne TH0 i TL0 dla timera T0 oraz TH1 i TL1 dla układu T1.

Timery w mikrokontrolerze 8051 mogą pracować w czterech różnych trybach: 0, 1, 2, 3. Wybór trybu pracy i sterowanie zliczaniem odbywa się za pośrednictwem rejestrów SFR: TCON i TMOD.

| Rejestr: | Bit 7 | Bit 6 | Bit 5 | Bit 4 | Bit 3 | Bit 2 | Bit 1 | Bit 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TCON | TF1 | TR1 | TF0 | TR0 | IE1 | IT1 | IE0 | IT1 |
| TMOD | GATE | C/T’ | M1 | M0 | GATE | C/T’ | M1 | M0 |

Znaczenie poszczególnych bitów jest następujące:

Rejestr TCON:

TF1 – wskaźnik przerwania od licznika T1. Bit ustawiany sprzętowo wskutek przepełnienia licznika T1, zerowany sprzętowo w chwili rozpoczęcia wykonywania procedury obsługi przerwania . Możliwe programowe wywołanie przerwania;

TR1 – bit włączający (TR1=1) układ licznikowy T1;

TF0 – to co TF1 lecz dotyczy licznika T0.

TR0 – bit włączający (TR0=1) układ licznikowy T0;

IE1 – wskaźnik przerwania zewnętrznego INT1’. Ustawiany sprzętowo w wyniku wykrycia opadającego zbocza (lub niskiego poziomu) na wyprowadzeniu INT1’ mikrokontrolera. Zerowany sprzętowo w wyniku rozpoczęcia wykonywania procedury obsługi przerwania (tylko jeśli przerwanie jest aktywowane zboczem). Jeśli przerwanie jest aktywowane poziomem, to stan bitu odpowiada stanowi na wyprowadzeniu INT1’ mikrokontrolera;

IT1 – bit określający stan wyprowadzenia INT1’ aktywujący przerwanie: 0 – przerwanie aktywowane niskim poziomem, 1 – przerwanie aktywowane zboczem opadającym;

IE0 – jak IE1, dotyczy wyprowadzenia INT0’

IT0 – jak It1, dotyczy wyprowadzenia INT0’

Rejestr TMOD:

Rejestr jest podzielony na dwie 4 – bitowe części zawierające bity o jednakowym znaczeniu. Cztery starsze dotyczą licznika T1, cztery młodsze licznika T0.

GATE – bit sterujący bramkowaniem licznika. Dla GATE=1 zliczanie następuje, gdy sygnał INTn’ i bit TRn odpowiadające danemu licznikowi są w stanie wysokim. Jeżeli GATE=0, to zliczanie następuje, gdy bit TRn danego licznika jest ustawiony.

C/T’ – bit określający źródło zliczania impulsów: ”0” oznacza zliczanie cykli maszynowych ; ”1” oznacza zliczanie impulsów zewnętrznych;

M1,M0 – bity wyboru trybu pracy dla danego licznika

# M0 = 0; M1= 0 – tryb 0

Tryb pracy 0 jest identyczny dla obu liczników. Liczniki pracują w konfiguracji 13 – bitowej. Starszy bit THn zawiera 8 bardzie znaczących bitów, natomiast 5 pozostałych bitów to najstarsze z TLn – trzy młodsze TLx są ignorowane. Maksymalna wartość (przy kwarcu 12MHz) wynosi około 8,191 ms, po osiągnięciu tego czasu licznik wyzeruje się i zgłosi przerwanie informujące o tym fakcie.

# M0 = 0; M1= 1 – tryb 1

Podobny do trybu 0 (identyczny dla obu liczników), z tym że do zliczania wykorzystywane są wszystkie 16 – bitów licznika. Maxymalny czas to ok. 65 ms.

# M0 = 0; M1= 1 – tryb 2

Identyczny dla obu liczników. W licznik pracuje tylko młodsza połówka licznika (8 bitów – 255 stanów). Młodsza połówka zlicza aż do wartości maxymalnej – 255, po czym automatycznie zostaje przepisana do niego zawartość starszej połówki.

# M0 = 0; M1= 1 – tryb 3

Tryb ten dotyczy obu liczników T0 i T1 na raz. W tym trybie licznik T1 jest zatrzymany i nie pracuje. Dwa bajty licznika TH0 i TL0 pracują jako dwa niezależne 8 – bitowe liczniki, przy czym istnieje pewne ograniczenie co do ich funkcji, a mianowicie:

- TL0 może liczyć impulsy z wejścia T0 lub pracować jako czasomierz zliczając impulsy wewnętrzne (Xtal / 12);

- TH0 może pracować tylko jako czasomierz, czyli zliczać impulsy wewnętrzne.

Tryb ten został zaimplementowany po to, aby w wypadkach kiedy licznik T1 używany jest do określenia szybkości transmisji port szeregowego, a programiście niezbędne są dwa dodatkowe liczniki, których role spełniają TH0 i TL0.

###### PRZYKŁAD 11.2

LICZNIK ZDARZEŃ

SEG_ON EQU	P1.6	      ;włączenie wyśw.7-segm.

KEY_COD EQU	01010101B	;wybrane klawisze-1,3,5

;********* Ustawienie TIMER - ów *********

;TIMER 0

T0_G	EQU	0	;GATE

T0_C	EQU	0	;COUNTER/-TIMER

T0_M	EQU	0	;MODE (0..3)

TIM0	EQU	T0_M+T0_C*4+T0_G*8

;TIMER 1

T1_G	EQU	0	;GATE

T1_C	EQU	1	;COUNTER/-TIMER

T1_M	EQU	0	;MODE (0..3)

TIM1	EQU	T1_M+T1_C*4+T1_G*8

TMOD_SET	EQU	TIM0+TIM1*16

TL1_SET		EQU	0	;wartość początkowa

;**************************************

LJMP	START

ORG	100H

START:

MOV	TMOD,#TMOD_SET		;Timer 1 licznik

MOV	TL1,#TL1_SET

SETB	TR1			;start Timera 1

MOV	R0,#CSDS	;statyczna obsługa klaw.

MOV	A,#KEY_COD	;i wyświetlacza

MOVX	@R0,A		;wpis wybranych klawiszy i wskaźników

MOV	R0,#CSDB	;adres danych wskaźnika

CLR	SEG_ON		;włącz wyświetlacz

LOOP:				;przepisanie zawartości

MOV	A,TL1		;licznika jako dane

MOVX	@R0,A		;dla wyświetlacza

SJMP	LOOP

W przykładzie 11.2 klawisze 1, 3, 5 zostały podporządkowane wyświetlaczom 1, 3, 5 oraz dodatkowo 7. Młodszy bajt licznika jest bezpośrednio wpisywany do bufora do bufora danych wskaźnika, a więc bitowi  0odpowiada segment ‘a’, bitowi 1 segment ‘b’, itd. Kolejne naciskanie klawiszy powoduje zwiększanie się zawartości licznika, a tym samym wyświetlanie kolejnych liczb binarnych liczb binarnych na wyświetlaczach.

Timer zlicza opadające zbocza impulsów przychodzących – zwalnianie klawiszy klawiatury.

###### PRZYKŁAD 11.3

TRYBY PRACY

LED	EQU	P1.7

KEY_COD EQU	00111111B     ;wszystkie klawisze

;TIMER 0

T0_G	EQU	0	;GATE

T0_C	EQU	0	;COUNTER/-TIMER

T0_M	EQU	0	;MODE (0..3)

TIM0	EQU	T0_M+T0_C*4+T0_G*8

;TIMER 1

T1_G	EQU	0	;GATE

T1_C	EQU	1	;COUNTER/-TIMER

T1_M	EQU	0	;MODE (0..3)

TIM1	EQU	T1_M+T1_C*4+T1_G*8

TMOD_SET	EQU	TIM0+TIM1*16

TL1_SET		EQU	0	;wartość początkowa

TH1_SET		EQU	0	;wartość początkowa

LJMP	START

ORG	100H

START:

MOV	TMOD,#TMOD_SET		;Timer 1 licznik

MOV	TL1,#TL1_SET

MOV	TH1,#TH1_SET

SETB	TR1			;start Timera 1

MOV	R0,#CSDS

MOV	A,#KEY_COD

MOVX	@R0,A			;wybrane klawisze

SJMP	DISPLAY

LOOP:

MOV	A,R2		;wpisz zawartość licznika

CJNE	A,TL1,DISPLAY	;jeżeli jego wartość uległa zmianie

SJMP	LOOP

DISPLAY:			;wpisanie zawartości licznika

LCALL	LCD_CLR	;na wyświetlacz LCD

MOV	R2,TL1		;zapamiętaj młodszą część

MOV	A,TH1		;wpisz starszą

LCALL	WRITE_HEX

MOV	A,R2		;i młodszą część licznika

LCALL	WRITE_HEX

JNB	TF1,LOOP

CLR	TF1		;sygnalizuj przepełnienie

CPL	LED		;licznika

SJMP	LOOP

Przykład 11.3 w działaniu podobny jest do przykładu 11.2, z tym że wyniki z timerów przedstawia na LCD. Dzięki przykładowi można przebadać różne tryby pracy, które omówione są wyżej.

###### PRZYKŁAD 11.4

POMIAR CZASU

LED	EQU	P1.7

;TIMER 0

T0_G	EQU	1	;GATE

T0_C	EQU	0	;COUNTER/-TIMER

T0_M	EQU	1	;MODE (0..3)

TIM0	EQU	T0_M+T0_C*4+T0_G*8

;TIMER 1

T1_G	EQU	0	;GATE

T1_C	EQU	0	;COUNTER/-TIMER

T1_M	EQU	1	;MODE (0..3)

TIM1	EQU	T1_M+T1_C*4+T1_G*8

TMOD_SET	EQU	TIM0+TIM1*16

LJMP	START

ORG	100H

START:

MOV	TMOD,#TMOD_SET		;Timery licza czas

LCALL	LCD_CLR

LOOP:

CLR	A

MOV	TL0,A		;zerowanie TIMER - ów

MOV	TH0,A

MOV	TL1,A

MOV	TH1,A

CLR	TF0

CLR	TF1

LCALL	WAIT_ENTER	;potwierdzenie gotowości do pomiarów

LCALL	LCD_CLR

MOV	DPTR,#TEXT	;oczekiwanie na

LCALL	WRITE_TEXT	;rozpoczęcie transmisji

JB	INT0,$		;start Timerów gdy INT0=0

SETB	TR0

SETB	TR1

JNB	INT0,$		;stop Timerów po impulsie

JB	INT0,$		;dodatnim na wejściu INT0

CLR	TR0

CLR	TR1

DISPLAY:			;wyświetlenie zmierzonych

LCALL	LCD_CLR		;czasów

MOV	DPTR,#TEXT1

LCALL	WRITE_TEXT

JNB	TF1,TIME1_OK ;znacznik przepełnienia

MOV	A,#'*'		 ;Timera 1

LCALL	WRITE_DATA

TIME1_OK:

MOV	A,TH1		;czas zmierzony przez

LCALL	WRITE_HEX	;Timer 1

MOV	A,TL1

LCALL	WRITE_HEX

MOV	DPTR,#TEXT0

LCALL	WRITE_TEXT

JNB	TF0,TIME0_OK ;znacznik przepełnienia

MOV	A,#'*'		 ;Timera 0

LCALL	WRITE_DATA

TIME0_OK:

MOV	A,TH0		;czas zmierzony przez

LCALL	WRITE_HEX	;Timer 0

MOV	A,TL0

LCALL	WRITE_HEX

MOV	A,#' '

LCALL	WRITE_DATA

SJMP	LOOP

TEXT:

DB	'TRANSMIT ...',0

TEXT0:

DB	' T0=',0

TEXT1:

DB	'T1=',0

W przykładzie 11.4 oba timery pracują licząc impulsy zegarowe i oba ustawione są w trybie 1. Dla timera 0 dodatkowo ustawiony jest bit GATE, czyli timer jeden będzie liczył, gdy TR0=1 i INT0=1. Program liczy czas trwania 1 bitu w transmisji szeregowej, czas ten zależy od ustawionej prędkości transmisji.

###### PRZYKŁAD 11.5

ODLICZANIE CZASU

LED	EQU	P1.7

;TIMER 0

T0_G	EQU	0	;GATE

T0_C	EQU	0	;COUNTER/-TIMER

T0_M	EQU	1	;MODE (0..3)

TIM0	EQU	T0_M+T0_C*4+T0_G*8

;TIMER 1

T1_G	EQU	0	;GATE

T1_C	EQU	0	;COUNTER/-TIMER

T1_M	EQU	0	;MODE (0..3)

TIM1	EQU	T1_M+T1_C*4+T1_G*8

TMOD_SET	EQU	TIM0+TIM1*16

;50[ms] = 50 000[ćS]*(11.0592[MHz]/12) = 46 080 cykli = 180 * 256

TH0_SET		EQU	256-180

TL0_SET		EQU	0

LJMP	START

ORG	100H

START:

MOV	TMOD,#TMOD_SET	;Timer 0 liczy czas

MOV	TH0,#TH0_SET		;Timer 0 na 50ms

MOV	TL0,#TL0_SET

SETB	TR0			;start Timera

LOOP:			;Pętla mrugania diody TEST

CPL	LED

MOV	A,#20		;odczekaj czas 20*50ms=1s

TIME_N50:

JNB	TF0,$			;czekaj, aż Timer 0 odliczy 50ms

MOV	TH0,#TH0_SET		;TH0 na 50ms

CLR	TF0			;zerowanie flagi Timera 0

DJNZ	ACC,TIME_N50		;odczekanie N*50ms

SJMP	LOOP

W przykładzie 11.5 do odliczania czasu wykorzystano timer 0 pracujący w trybie 1. Maxymalny zakres liczenia to 65536 jednostek, czyli ok. 71ms. Przyjęto, że timer będzie odliczał równe odcinki czasu wynoszące 50 ms, więc timer musi liczyć do 46080 [(50000 us * 11.0592 Hz) / 12 ].

Aby timer odliczał wartość 46080, należy wpisać wartość początkową TH0=256 – 180 TL0=0.

Kiedy timer doliczy do pełnej wartości FFFFh, to przy następnym impulsie wystąpi przepełnienie (zgłaszane flagą TF0)  i wartość timera wyniesie 0000h. W tym momencie należałoby od nowa załadować do timera, aby odliczał kolejne 50ms, ale nie jest to możliwe natychmiast. Zanim zostaną załadowane odpowiednie dane minie kilka cykli maszynowych, więc ładowane wartości muszą być odpowiednio korygowane.

Wnioski:

Dzięki istnieniu  timerów w systemie mikrokontrolera 8051 programista może w sposób bardzo dokładny odliczać czas lub zliczać impulsy podawane na wejścia timerów. Kożystając z odpowiednich trybów pracy np. z trybu 3 programista może sterować szybkością transmisji szeregowej.