S. Jemioło  B. Jakubiec

G. Kulig  Ł. Król

Klasa VgT

Ćwiczenie nr 12

TEMAT: SYSTEM PRZERWAŃ 8051.

Cel ćwiczenia:

Celem ćwiczenie jest poznanie zasad zgłaszania przerwań i sposobów ich wykorzystywania.

Wiadomości wstępne:

Mikrokontrolerze 8051 jest wyposażony w priorytetowy, dwupoziomowy układ przerwań. Układ przerwań jest specjalizowaną strukturą logiczną, której zadaniem jest monitorowanie stanu wskaźników przerwań i zgłaszanie faktu ustawienia określonego wskaźnika do układu sterowania. W mikrokontrolerze 8051 przerwanie może zostać wywołane przez jedno z pięciu wskaźników.

Cztery ze wskaźników umieszczone są w rejestrze TCON:

| Bit 7 | Bit 6 | Bit 5 | Bit 4 | Bit 3 | Bit 2 | Bit 1 | Bit 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TF1 | TR1 | TF0 | TR0 | IE1 | IT1 | IE0 | IT1 |

Znaczenie poszczególnych bitów jest następujące:

TF1 – wskaźnik przerwania od licznika T1.

TF0 – wskaźnik przerwania od licznika T0.

TR1, TR0 – sterowanie układami licznikowymi, nie istotne dla układów przerwań

IE1 – wskaźnik przerwania zewnętrznego INT1’.

IE0 – wskaźnik przerwania zewnętrznego INT0’

ITO, IT1 – sposób zgłaszania odpowiednich przerwań zewnętrznych: 0 – zgłaszanie niskim poziomem napięcia, 1- zgłaszanie zboczem opadającym

Piątym źródłem przerwania jest układ transmisji szeregowej. Przerwanie to jest zgłaszane przez ustawienie dowolnego z bitów RI lub TI rejestru SCON.

W przypadku przerwań zewnętrznych i od układów czasowych, wskaźniki przerwania są sprzętowo zerowane po przyjęciu zgłoszenia przerwania (za wyjątkiem sytuacji, gdy przerwanie zewnętrzne jest zgłaszane niskim poziomem). Wskaźniki przerwania z układu transmisji szeregowej muszą być zerowane programowo przez procedurę obsługi przerwania, gdyż sprzętowe zerowanie uniemożliwiłoby określenie, który ze wskaźników (RI czy TI) przerwanie wywołał.

Do uaktywnienia poszczególnych przerwań i określenia ich priorytetów przeznaczone są rejestry sterujące IE i IP.

Rejestry sterujące układu przerwań:

| Rejestr: | Bit 7 | Bit 6 | Bit 5 | Bit 4 | Bit 3 | Bit 2 | Bit 1 | Bit 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IE | EA | - | - | ES | ET1 | EX1 | ET0 | EX0 |
| IP | - | - | - | PS | PT1 | PX1 | PT0 | PX0 |

Znaczenie bitów rejestru IE:

EA – ustawienie bitu włącza układ przerwań, wyzerowanie wyłącza układ przerwań (blokuje wszystkie przerwania);

ES – ustawienie bitu powoduje włączenie obsługi przerwania z układu transmisji szeregowej;

ET1, ET0 – ustawienie bitów powoduje włączenie obsługi przerwań z odpowiednich liczników (T1 i T0);

EX1, EX0 – ustawienie bitów powoduje włączenie obsługi odpowiednich przerwań zewnętrznych.

Rejestr IP służy do określenia poziomu poszczególnych przerwań ”0” lub ”1” na poszczególnych pozycjach przyporządkowuje dane przerwanie do poziomu odpowiednio 0 lub 1.

PS – ustalenie poziomu priorytetu przerwania z układu transmisji szeregowej;

PT1, PT0 – poziomy priorytetów przerwań z odpowiednich liczników;

PX1, PX0 – poziomy priorytetów odpowiednich przerwań zewnętrznych.

Podczas realizacji procedury obsługi przerwania poziomu 0 może nastąpić jej przerwanie przez procedurę obsługi przerwania o poziomie 1 – nie może jednak wystąpić sytuacja odwrotna. Nie może również wystąpić wzajemne przerwanie procedur obsługi przerwań z tego samego poziomu. Dodatkowa podczas realizacji programu może wystąpić jednoczesne zgłoszenie dwóch lub więcej przerwań o tym samym poziomie. Powoduje to wybranie do wykonania przez układ przerwań obsługi przerwania o najwyższym priorytecie według kolejności:  INT0’  (priorytet najwyższy),  TF0, INT1’, TF1, RI+TI (priorytet najniższy).

Przyjęcie przerwania powoduje sprzętową generacje rozkazu LCALL z adresem procedury obsługi przerwania, właściwym dla każdego przerwania. Przyjęcie przerwania jest możliwe jednak tylko wtedy, gdy obecnie nie jest wykonywane przerwanie o równym lub wyższym priorytecie, trwa aktualne wykonywanie jakiegoś rozkazu lub jeżeli jest wykonywany adres powrotu z procedury obsługi przerwania RETI, rozkaz dostępu do rejestru IE i IP lub jakikolwiek rozkaz po nich wykonany.

###### PRZYKŁAD 12.1

TIMERY

LED	EQU	P1.7

;TIMER 0

T0_G	EQU	0	;GATE

T0_C	EQU	0	;COUNTER/-TIMER

T0_M	EQU	1	;MODE (0..3)

TIM0	EQU	T0_M+T0_C*4+T0_G*8

;TIMER 1

T1_G	EQU	0	;GATE

T1_C	EQU	0	;COUNTER/-TIMER

T1_M	EQU	0	;MODE (0..3)

TIM1	EQU	T1_M+T1_C*4+T1_G*8

TMOD_SET	EQU	TIM0+TIM1*16

;50[ms] = 50 000[uS]*(11.0592[MHz]/12) =

;	= 46 080 cykli = 180 * 256

TH0_SET		EQU	256-180

TL0_SET		EQU	0

LJMP	START

ORG	0BH

MOV	TH0,#TH0_SET		;TH0 na 50ms

DJNZ	ACC,NO_1SEK		;czy minęła 1 sek

CPL	LED		;mruganie diody TEST

MOV	A,#20		;odczekaj kolejny czas 20*50ms=1s

NO_1SEK:

RETI

ORG	100H

START:

MOV	TMOD,#TMOD_SET	;Timer 0 liczy czas

MOV	TH0,#TH0_SET		;Timer 0 na 50ms

MOV	TL0,#TL0_SET

SETB	TR0		;start Timera 0

MOV	A,#20		;odczekaj czas 20*50ms=1s

SETB	EA		;włącz zezwolenie ogólne na przerwania

SETB	ET0		;włącz zezwolenie na przerwanie od Timera 0

SJMP	$		;koniec pracy programu głównego

Przykład 12.1 jest programem obsługującym przerwanie, za każdym razem, a wiec co 50 ms, przeładowany jest rejestr TH0, aby kolejny odcinek czasu wynosił również 50 ms. Rejestr TL0 nie musi być przeładowany, tak jak w przykładzie w poprzedniej lekcji. Przy co dwudziestym przerwaniu (tj. co 1 s) wykonywana jest dodatkowo negacja linii LED. Obsługa przerwania jest zawsze zakończona rozkazem RETI.

Odliczanie do dwudziestu, wykonywane na akumulatorze praktycznie uniemożliwia wykonanie jakiegokolwiek zadania przez program główny.

###### PRZYKŁAD 12.2

TIMERY

LED	EQU	P1.7

TIME	EQU	30H

T0_G	EQU	0	;GATE

T0_C	EQU	0	;COUNTER/-TIMER

T0_M	EQU	1	;MODE (0..3)

TIM0	EQU	T0_M+T0_C*4+T0_G*8

T1_G	EQU	0	;GATE

T1_C	EQU	0	;COUNTER/-TIMER

T1_M	EQU	0	;MODE (0..3)

TIM1	EQU	T1_M+T1_C*4+T1_G*8

TMOD_SET	EQU	TIM0+TIM1*16

TH0_SET		EQU	256-180

TL0_SET		EQU	0

LJMP	START

ORG	0BH

PUSH	PSW		;przechowanie rejestrów

PUSH	ACC		;na stosie

MOV	TH0,#TH0_SET		;TH0 na 50ms

DJNZ	TIME,NO_1SEK		;czy minęła 1 sek

CPL	LED		;mruganie diody TEST

MOV	TIME,#20	;odczekaj kolejny czas 20*50ms=1s

NO_1SEK:

POP	ACC		;odtworzenie rejestrów

POP	PSW

RETI

ORG	100H

START:

MOV	TMOD,#TMOD_SET	;Timer 0 liczy czas

MOV	TH0,#TH0_SET		;Timer 0 na 50ms

MOV	TL0,#TL0_SET

SETB	TR0		;start Timera 0

MOV	TIME,#20	;odczekaj czas 20*50ms=1s

SETB	EA		;włącz zezwolenie ogólne na przerwania

SETB	ET0		;włącz zezwolenie na przerwanie od Timera 0

LCALL	LCD_CLR

LOOP:				;wpisywanie na LCD

LCALL	WAIT_KEY	;znaków odpowiadających

ADD	A,#30H		;użytym klawiszom

LCALL	WRITE_DATA

SJMP	LOOP

W przykładzie tym po zainicjowaniu pracy Timera 0 program główny oczekuje na użycie klawisza klawiatury matrycowej i wypisuje go na wyświetlacz LCD. Akumulator jest tu stale wykorzystywany, a więc nie może być użyty do liczenia kolejnych przerwań. Licznik został przeniesiony do zdefiniowanej w tym celu komórki pamięci TIME.

Jeżeli dokładnie przyjrzeć się programowi obsługi przerwania, to nie używa on akumulatora. Również żaden z rozkazów nie powoduje zmiany rejestru stanu. W zasadzie przechowywanie tych rejestrów na stosie nie wydaje się potrzebne. Jednak dobrą praktyką przy pisaniu programów jest przechowywanie przynajmniej rejestru stanu w czasie obsługi dowolnego przerwania. Pozwala to uniknąć niemiłych niespodzianek przy minimalnej (pozornie nieznaczącej) modyfikacji programu obsługi przerwania

###### PRZYKŁAD 12.3

WYŚWIETLACZ 7-SEGMENTOWY

Listing programu zamieszczony jest na stronach  171 – 144.

W programie tym dane odczytywane z klawiatury matrycowej wypisywane są zarówno na wyświetlacz LCD, jak i na wyświetlacz 7-segmentowy. Zestaw diod świecących, obsługiwany jako wskaźnik 7-segmentowy, pełni w tym programie rolę kursora wskazującego kolejną pozycję, na którą będzie wpisywany znak odczytany z klawiatury. Ponieważ na wyświetlaczu 7-segmentowym praktycznie wyświetla się tylko cyfry, odczytane z klawiatury znaki zostały do nich ograniczone. Wykorzystano do tego rozkaz CJNE – porównaj i skocz jeżeli są różne.

W programie wykorzystano tylko 2 banki rejestrów spośród 4. Dlatego też przy zmianie banków przestawiono tylko rejestr RS0. Jeżeli miałoby być w programie wykorzystywane 3 lub 4 banki, to należałoby odpowiednio zmodyfikować makrorozkazy BANK0, BANK1.

Należy zwrócić uwagę na to, że na początku obsługi przerwań ustawiany jest bank 1 rejestrów, natomiast na końcu obsługi przerwania nie ma powrotu do banku 0. Wykonywane jest to automatycznie, gdyż bity RS0, RSI, odpowiedzialny za wybrany bank rejestrów, znajdujący się w rejestrze stanu. Rejestr ten jest chowany na stos przed zmianą banku rejestrów i odtwarzany przed zakończeniem obsługi przerwania. W tym samym momencie następuje ustawienie z powrotem banku 0.

###### PRZYKŁAD 12.4

PRIORYTETY PRZERWAŃ

Listing programu zamieszczony jest na stronach  177 – 180.

W programie tym co 1 ms powinno być obsługiwane przerwanie od Timera 1. Przy ustawionym jednakowym priorytecie dla obu przerwań wyświetlanie na wyświetlaczu 7-segmentowym jest wyraźnie zakłócone. Użycie klawisza [Enter] powoduje włączenie wyższego priorytetu dla Timera 1. Jest to też sygnalizowane zapaleniem zielonej diody OK. Natomiast klawisz [Esc] ponownie ustawia jednakowy priorytet dla obu przerwań i zapala diodę ERROR.

Ogólnie trzeba stwierdzić, że im krótsza jest obsługa przerwania, tym może ono mieć wyższy priorytet. Nie jest to jednak reguła, która się zawsze sprawdza. Sprawę priorytetów przerwań trzeba za każdym razem przeanalizować indywidualnie.

Wnioski:

Przerwania pozwalają na obsługę jakiegoś rozkazu bez względu na program jaki jest w danym momencie wykonywany.