## Projekt nr. 2: Skracanie liczników

Michał Stypiński

# Jacek Pospychała

### Zadanie:

Przy pomocy układów 7493 i 7490 zbudować liczniki binarny i dziesiętny, liczące odpowiednio do 183 i 83, oraz zbadać ich właściwości.

### Opis użytych elementów

W liczniku dziesiętnym zastosowano dwa układy 7490. Każdy z nich składa się z 2 części, z których jedna liczy modulo 2, a druga modulo 5. Połączenie tych dwóch części w kolejności 2:5 da w rezultacie licznik mod 10. Połączenie 2 liczników 10:10 da licznik 100. W celu skrócenia wyniku do 83 zastosowano układ logiczny, wykrywający na wejściu sekwencje 83 i połączono go z liniami R01 i R02 układów 7490. Zdecydowano się na wykrywanie sygnału 83 i opóźnianie go tak, by sam stan 83 zdarzył się jeszcze pojawić na wyjściu. Licznik 7490 ma jeszcze linie R91 i R92, które ustawiają go w stan wyjściowy 9.

Licznik binarny 7493 jest układem liczącym do 2 i 8, a wiec łącznie do maks. 16. Połączenie szeregowe 2 takich liczników daje zakres 256. Budowa licznika 183 jest bardzo zbliżona do budowy licznika poprzedniego. Jedyna większa różnica jest to, że układy 7493 nie mają resetu ustawiającego licznik w maksimum.

Parametry układów prezentują poniższe tabele:

7490

7493

### Częstotliwość graniczna układu

Granica maksymalnej częstotliwości taktowania układu jest dosyć płynna z tego względu, że stopniowo ją zwiększając otrzymuje się coraz mniej czytelne dane wyjściowe. Przestają się one odróżniać od stanów przejściowych. Np. taktując układ dziesiętny częstotliwością 20Mhz:

Zauważamy, ze licznik działa ciągle poprawnie, ale niektóre wartości na wyjściu (np. 2, 4, 6, 8) pojawiają się na prawie tak krotko, jak stany przejściowe.

Należy zwrócić uwagę na wymaganą długość sygnałów wejściowych. W przypadku 7490 jest to 15ns i 30ns dla CKA i CKB. Jednak częstotliwość układu przede wszystkim zależy od czasu propagacji. Wykorzystane elementy maja pesymistyczny czas propagacji 53ns każdy. Stąd wniosek, ze układ należałoby taktować częstotliwością:

f=153~20Mhz

Jak wynika z testów na symulatorze, 20Mhz jest częstotliwością graniczna działania licznika do 83. Dla częstotliwości o 1 wyższej, a wiec 21Mhz, układ nie działa:

W przypadku licznika do 183 i układów 7493 (rys. prawy) błędne działanie objawia się dopiero w chwili resetowania układu. A wiec częstotliwość graniczna zależy także od mechanizmu resetujacego licznik. Charakterystyczne jest takze to, ze element 7493 maja identyczne czasy reakcji, jak 7490. Różnica jest tylko taka, ze maja jeszcze jedno wyjście QD. Częstotliwość graniczna w tym przypadku wynosi

f=19Mhz

### Schematy układów

Licznik do 83 (lewy) i 183 (prawy)

Jak widać reguła ich budowy jest identyczna

### Przebiegi czasowe i czasy reakcji

Licznik do 83:                                                  Licznik do 183

### Uwagi dot. czasów odpowiedzi układu

Najwięcej czasu licznikom zajmują przejścia pomiędzy stanami, gdzie występuje zmiana sygnału na największej liczbie linii. Dla licznika BCD jest to przejście miedzy stanami 79-80.

Czas ustalenia się wyniku wynosi 92ns a więc następuje na chwilę przed kolejnym taktem zegara, dzięki czemu na wyjściu można odczytać liczby 79 i 80. W liczniku binarnym najdłuższy czas odpowiedzi układu odpowiada przejściu 127-128. Zmianie ulęgają wszystkie linie wyjściowe i czas na to potrzebny to 138ns, a więc w międzyczasie przychodzi kolejny takt zegara i „górna część” (starsze bity) liczby jeszcze osiąga stan 128, podczas gdy młodsze bity przełączają się już w stan 129. Nie jest więc możliwe zaobserwowanie na wyjściu stanu 128, ani 129. Przebiegi: lewy dla BCD, prawy dla licznika binarnego.

### Częstotliwość taktowania

Maksymalną częstotliwość taktowania liczymy jako odwrotność sumy czasu potrzebnego na ustawienie najmniej znaczącego bitu sekwencji resetującej, czasu propagacji przez układ resetujacy, czasu recovery time licznika, oraz ponownie czasu potrzebnego na propagacje sygnału zero w układzie resetującym. Wzory:

BCD:  1/f= TpLH_A + 7410LH + 7404LH + 7432LH  + Trec + 7410HL + 7404HL + 7432HL  = 16 + 12 + 22 + 15 + 25 + 15 + 15 + 22 = 142ns => f=7.042Mhz

BIN: 1/f = TpLH_A + 7430LH + 7404LH + 7432LH  + Trec + 7430HL + 7404HL + 7432HL  = 16 + 22 + 22 + 15 + 25 + 15 + 15 + 22 = 152ns => f=6.578Mhz

### Wnioski

- Składanie szeregowe coraz większej ilości liczników ogranicza maksymalną częstotliwość taktowania, zmniejszając tym samym przydatność liczników.

- Układy 7490 i 7493 zdają się być bardzo podobnej konstrukcji, mimo ze liczą w rożnych systemach.

- Skracając licznik do pewnej wartości można to zrobić na co najmniej dwa sposoby:

  - wykrywać sekwencję graniczną, która odpowiednio opóźniona wywoła reset.

  - wykrywać sekwencję o jeden większą od granicznej i stworzyć układ resetujacy tak szybki, ze wartość o jeden większa pojawi się na pomijalnie krótki okres czasu.

- Przy częstotliwości taktowania bliskiej częstotliwości granicznej stany wyjściowe licznika trudno odróżnić od stanów przejściowych.

### Przemyślenia nt. kolejności łączenia układów

Kolejność łączenia liczników odgrywa istotną rolę. Nie zmienia się co prawda pojemność licznika, ale dane wyjściowe pojawiają się w innej kolejności, a wiec reprezentują inny kod.

Zespól spostrzegł, że  łącząc dwa liczniki, ten pierwszy powinien mięć taką wartość, do ilu chcemy liczyć, ten drugi natomiast zależy od tego, jak wiele razy chcemy liczyć. A wiec np. chcąc liczyć 2 razy do ośmiu najprościej połączyć liczniki 8:2. Tak otrzymamy system ósemkowy. Chcąc liczyć 8 razy do 2, połączmy je 2:8. Otrzymany układ liczy binarnie.