Cel projektu:

Celem projektu było zbudowanie i zaprogramowanie pojazdu, dumnie zwanego dalej robotem, który poruszałby się na dwóch silnikach krokowych. Robot reagowałby na napotkane na swej drodze przeszkody, dzięki czujnikom zderzeń umieszczonym przedzie, na bokach oraz czujnikowi podłoża. Różne stany sygnalizowane byłyby za pomocą diod oraz głośniczka.

Użyte elementy:

- dwa silniki krokowe o rezystancji 30 Ω, napięciu 12 V i kroku 7.5°

- pięć włączników (czujników)

- cztery diody

- dwa układy ULN2803

- 4 rezystory

- włącznik ON/OFF

- piezo

- kondensator 100nF

//SCHEMATY (Schemat1.jpg, Schemat2.jpg, Schemat3.jpg)

Opis działania:

Silniki są sterowane liniami portu wyjściowego od D0 do D7. Jeden jest sterowany liniami od D0 do D3, a drugi od D4 do D7.

Z takim przebiegiem silnik kręci się w prawo, natomiast przebieg odwrotny powoduje obrót w lewo. Przerwy między kolejnymi impulsami regulują prędkość obrotu.

| Lp. | L1 | L2 | L3 | L4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3. | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4. | 0 | 0 | 0 | 1 |

Silniki są sterowane dwoma równolegle połączonymi układami ULN2803, które mogą łącznie sterować prądem 1A. Każda cewka silnika pobiera prąd 400 mA (12V30Ω), silniki są sterowane całymi krokami (7.5°), czyli podczas jazdy pobierają 800 mA. Z tego powodu konieczne było zastosowanie równoległego połączenia układów ULN2803, z których każdy wytrzymuje 500 mA. Sterowanie połówkami kroków (7,5°2) było niemożliwe, ponieważ przy dwóch włączonych cewkach każdy silnik pobierał prąd 800 mA, co łącznie daje 1,6A. Wyłącznik główny odłącza zasilanie oraz masę całego układu, natomiast od ULN2803 odłączane jest tylko zasilanie. Spowodowane jest to faktem wytworzenia sztucznej masy, gdy na liniach D0 – D7 było logiczne „0”, co w efekcie powodowało wytworzenie różnicy potencjałów między tymi liniami a sygnałami z portu sterującego diodami LED. Sytuacja ta występowała jedynie przy logicznej „1” na wyjściu sterującym diodami, wtedy, pomimo wyłączonego układu, diody świeciły.

Układ ULN2803 jest zbudowany z tranzystorów Darlington sterujących wyjściami, rezystorów dopasowujących poziom napięć wejściowych do standardu TTL oraz diod zabezpieczających przed przepięciami które występują podczas wyłączania indukcyjności (silniki krokowe). Kondensator 100nF filtruje tętnienia na zasilaniu.

//SCREENY (ULN2803_1.gif, ULN2803_2.gif)

Diody oraz przetwornik piezoelektryczny podłączony jest do czterobitowego portu wyjściowego. Aby wygenerować dźwięk z przetwornika należy z odpowiednią częstotliwością zmieniać poziom wyjścia (0→1). Diody LED działają przy napięciu 2V, a sygnał z portu LPT wynosi 5V, czyli konieczne było zastosowanie rezystorów obniżających napięcie.

Czujniki podłączone są bezpośrednio do pięciobitowego portu wejściowego, działają nawet przy wyłączonym układzie. Wykrywają uderzenia boczne, przednie, a także utratę kontaktu z podłożem.