# Sprawozdanie

## Ćwiczenie 5: Dodawanie liczb ze strumieni bitowych

Jacek Pospychała

Michał Stypiński

16.06.2004

### Elementy układu

Układ zbudowano z bramek logicznych, przerzutników JK, D i RS, licznika, rejestrów przesuwnych i multipleksera.

#### Multiplekser

Multiplekser to układ umożliwiający wybór jednej z linii wejściowych poprzez podanie jej adresu na magistrali adresowej multipleksera. Układ taki można zrealizować przy pomocy bramek logicznych. Poniżej przedstawiono przykładową realizację multipleksera o 2 wejściach adresowych:

Posiada on dwa wejścia informacyjne (D0-D1),

jedną linię adresową (A0) i wyjście (W).

Parametry czasowe multipleksera to czasy propagacji pomiędzy zmianą na magistrali adresowej (address) do przełączenia właściwego sygnału na wyjściu (TpAW). Są osobne czasy propagacji przy przejściu z H->L i L->H, stad TpAWHL i TpAWLH. Inna grupa parametrów czasowych to czas propagacji od zmiany na wejściu informacyjnym (data) do zmiany na wyjściu (TpDWHL i TpDWLH). Niektóre multipleksery posiadają również zanegowane wyjście (Y). Wówczas ono także ma osobne czasy propagacji (TpAY, TpDY).

Jeżeli multiplekser ma dodatkowo wejście strobujące (S, lub G), czasy reakcji od momentu przełączenia tego wejścia są określone parametrami TpHL_G i TpLH_G.

#### Rejestr przesuwny

Rejestr przesuwny to układ zbudowany z przerzutników, połączonych szeregowo, tak że dane pojawiające się na wejściu pierwszego przerzutnika są po kolei przesuwane do następnego. W ten sposób w całym układzie jednocześnie pamiętanych jest n stanów na wejściu. N jest równe liczbie przerzutników, z których zbudowano układ. Dodatkowo rejestry przesuwne mogą posiadać równoległe wejścia i wyjścia służące do ustawienia lub odczytania wszystkich stanów na raz. Niektóre rejestry umożliwiają wybór kierunku przesuwania. W projekcie posłużono się rejestrami bez wejść/wyjść równoległych. Parametry czasowe rejestru to:

- czas ustalenia stanu wejściowego (TpLH i TpHL)

- wymagana szerokość sygnału zegara (Twclk)

- czas ustalenia danych (Tsu)

Część rejestrów przesuwnych w projekcie została zbudowana od podstaw. Ich budowa zostanie przedstawiona w dalszej części sprawozdania.

### Ogólny opis układu

#### Poglądowy schemat układu:

#### Wejścia i wyjścia

Układ sterowany jest 3 wejściami: RUN, TEST, RESET. RESET - aktywny niskim poziomem. Taktowany jest z CLK.

Wyjścia z układu są cztery: WORKING, ERRORWORK, ERRORCHECK, STOPTEST.

#### Podukłady

Układ sterowania – Przetwarzanie linii wejściowych, generowanie sygnału zegara dla pozostałych podukładów, sterowanie pozostałymi podukładami, generowanie i utrzymywanie wyjść WORKING, ERRORWORK, ERRORCHECK.

D-generator – Generowanie pierwszego strumienia danych: 0000101101001111

JK-generator – Generowanie drugiego strumienia danych: 0110000101001111

Sumator – Sumowanie strumieni z D-generatora i JK-generatora

Rejestr – Zapamiętanie 16 bitów wyniku z sumatora. Wynik: 0110110010011110

MUX-generator – Generowanie poprawnego wyniku sumy, oraz sygnał STOPTEST

Komparator – Porównywanie wyników z Rejestru i MUX-generatora.

Wszystkie generatory generują liczby w kolejności od najmniej do najbardziej znaczącego bitu.

#### Dokładny opis podukładów

- D-Generator

Generowana sekwencja: 0000101101001111

Układ z przerzutników D i multipleksera 8. wejściowego.

Reset ustawia przerzutniki w stan pierwszych czterech bitów liczby (1111).

D-Generator jest podukładem synchronicznym – ma wspólne taktowanie.

Przerzutniki U1A, U2A i U2B adresują multiplekser, natomiast U1B jest parametrem. Fakt, że rejestr jest rejestrem przesuwnym (przesuwa w kierunku U1A->U1B->U2A->U2B) wiąże się z szeregowym połączeniem przerzutników.

| t |  |  |  | t+1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U1A | U1B | U2A | U2B | U1A | U1B | U2A | U2B Tabela Karnaugh dla U1A \U2A,U2B U1A,U1B\; 00; 01; 11; 10. 00; 1; 0; 1; 0. 01; 1; 0; 0; 1. 11; 1; 0; 0; 1. 10; 1; 0; 0; 1. U1B jako parametr: \U2A,U2B U1A\; 00; 01; 11; 10. 0; 1; 0; ~U1B; U1B. 1; 1; 0; 0; 1. (tabela wejść dla multipleksera) |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Kolejne stany adresowane na multiplekserze przekazywane są do pierwszego przerzutnika, co powoduje stały napływ danych i generowanie zadanego ciągu w pętli.

- JK-Generator

Generowana sekwencja: 0110000101001111

Układ z przerzutników JK i multipleksera 8. wejściowego.

Reset ustawia przerzutniki w stan pierwszych czterech bitów liczby (1111).

JK-Generator jest podukładem synchronicznym.

Przerzutniki U8, U10 i U11 adresują multiplekser, natomiast U9 jest parametrem. Fakt, że rejestr jest rejestrem przesuwnym (przesuwa w kierunku U8->U9->U10->U11) wiąże się z szeregowym połączeniem przerzutników.

| t |  |  |  | t+1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U8 | U9 | U10 | U11 | U8 | U9 | U10 | U11 Tabela Karnaugh dla U8 \U10,U11 U8,U9\; 00; 01; 11; 10. 00; 1; 0; 1; 0. 01; 1; 0; 0; 1. 11; 0; 1; 0; 1. 10; 1; 0; 1; 0. U9 jako parametr: \U10,U11 U8\; 00; 01; 11; 10. 0; 1; 0; ~U9; U9. 1; ~U9; U9; ~U9; U9. (tabela wejść dla multipleksera) |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Aby wyjścia multipleksera przełożyć na wejścia JK, należy się posłużyć tabelą:

| J | K | Q | dla K=~J: | J | Q Aby K=~J wykorzystano oba wyjścia multipleksera |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 |  | 1 | 1 |

- MUX-Generator

Generowana sekwencja: 0000101101001111+0110000101001111=0110110010011110

Układ z licznika 4bitowego i multipleksera 16. wejściowego.

Reset ustawia licznik na 0. Reset jest zanegowany, bo układ sterowania wysyła reset aktywny niskim poziomem, a licznik resetuje się wysokim poziomem.

Licznik zliczając kolejne takty zegara adresuje wejścia informacyjne multipleksera w kolejności od 0 do 1. Wejścia informacyjne zostały połączone odwrotnie niż wskazują bity liczby dlatego, że wyjście multipleksera jest zanegowane.

Wykrycie na linii adresowej sekwencji 1111 (ostatni bit) powoduje zasygnalizowanie STOPTEST.

STOPTEST został zrealizowany akurat w tym podukładzie, bo układ sterujący tak naprawdę nie musi wiedzieć, jak długie są liczby, na których są wykonywane operacje.

- Sumator

Układ sumuje bity S1 i S2.

Składa się z 2 bliźniaczych struktur wykonujących dodawania:

  - suma bitów S1 i S2, wynik: na wyjściu U26A, przeniesienie na wyjściu U27A

  - suma bieżącego wyniku sumowania i ostatniego przeniesienia. wynik: OUT, przeniesienie na wyjściu z U27B.

Obie te struktury zbudowane są z 1 bramki XOR(wynik) i jednej bramki AND (reszta).

Przerzutnik D przechowuje wynik ostatniego przeniesienia z obu dodawań.

- Rejestr

Rejestr 16bitowy zbudowany z 2 rejestrów 8bitowych.

Rejestry połączone szeregowo, a więc dane, które „nie mieszczą” się już w pierwszym rejestrze (U45), trafiają do U43.

Układ posiada dodatkowo dwa wejścia zegarowe dlatego, że taktowanie jest potrzebne najpierw podczas generowania liczb i wprowadzania ich do rejestru. Wówczas taktowanie przychodzi z generatorów, dokładnie z D-generatora.

W drugim etapie, gdy cześć generująca jest wyłączona, pod wpływem sygnału TEST z układu sterującego, generowane jest taktowanie dla Rejestru, MUX-generatora i komparatora.

- Komparator

Komparator porównuje stany D1 i D2 przy pomocy bramki XOR.

Przerzutniki wykorzystano do synchronizacji danych. Okazało się to konieczne, bo dane z rejestru i MUX-generatora napływały nie równocześnie. Wynika to z faktu, ze MUX-generator jest taktowany licznikiem, a zmiany stanów licznika są nie zawsze równe i MUX-generator jest wolniejszy niż rejestry.

- Układ sterowania

Wyjścia:

WORKING – 1 od chwili uruchomienia (RUN). Przechodzi w 0, gdy przerzutniki D-Generatora będą w stanie początkowym (1111). Aby zignorować pierwszy stan początkowy (natychmiast po uruchomieniu układu), użyto przerzutnik, zapamiętujący przez 1 takt, że przed chwilą uruchomiono układ.

ERRORWORK – jeśli układ jest w trakcie generowania (WORKING) i pojawił się sygnał TEST

ERRORCHECK – przechodzi w stan wysoki, po sygnale z OUT z komparatora.

Błędy są pamiętane przez przerzutniki RS, przez co, pojawienie się błędu powoduje zablokowanie układu do najbliższego resetu. WORKING jest blokowane przez RS, aby zasygnalizować tylko pierwszy cykl generowania liczb.

CLK_A – to cykl zegara dla części generującej

CLK_B – to cykl zegara dla części testującej

Blokowanie układu (poprzez pojawienie się błędu, lub niski poziom RUN) realizowane jest poprzez nie dopuszczanie sygnału taktującego do wyznaczonych lub wszystkich podukładów.

### Działanie układu

Sygnał WORKING:

Sygnal TEST, STOPTEST

Po opadnięciu WORKING, zostaje uruchomiony TEST. Przebiega bez błędów i koniec

sygnalizowany jest przez STOPTEST

Pod STOPTEST pokazano sygnały w Komparatorze, na wejściach do XORa realizującego porównanie.

Sygnał ERRORWORK

Chwile po uruchomieniu (RUN), pojawia się sygnał TEST, skutkiem jest stan wysoki na ERRORWORK.

ERRORCHECK jest w stanie nie określonym, gdyż jak widać (linia U26.A3), rejestr nie został jeszcze napełniony.

Sygnał ERRORCHECK

Sygnał TEST pojawia się w trakcie w środku generowania danych. Porównywane dane różnią się, więc pojawia się ERRORCHECK