SIECI KOMPUTEROWE

- zestawy egzaminacyjne -

Zestaw I:

- Nazwy typów sieci umożliwiające skalowalny rozwój internetu.

- Typy stacji protokołów FDDI.

- Jaki mechanizm zwiększa efektywność protokołu token ring w sieci 16Mbit/s względem 4 Mbit/s.

- Podaj nazwy protokołów wspomagających działanie protokołu IP.

- Funkcje komunikacyjne które realizuje IP.

- Przykłady protokołów korzystających z UDP i TCP.

- Który z zegarów TCP ma największy wpływ na jego efektywność.

- Podaj telekomunikacyjne nazwy (skróty) komunikujących się urządzeń dla X.25 i X.75.

- Podaj możliwe realizacje (protokoły) synchronicznego podłączenia stacji pakietowej.

- Podaj nazwy protokołów opisujących podłączenie terminali asynchronicznych do sieci X.25.

- Główne różnice w działaniu Frame Relay i X.25.

- Co to jest CIR?

- Jaki jest rozmiar komórki ATM (48 – dane + 5 nagłówek).

- Główne funkcje warstwy adaptacji w ATM.

- W jakich rodzajach sieci stosuje się ATM.

- Nazwy typów sieci umożliwiające skalowalny rozwój ethernetu: Ethernet, FastEthernet, Giga Bit Ethernet.

Rozwiązanie:

- X.25, ATM, Frame Relay, FDDI

- DAS, SAS, DAC

- DAS -  stacja podłączona do podwójnego pierścienia (Dual –Attachment Station)

- SAS – stacja podłączona do pojedynczego pierścienia (single- Attachment Station)

- DAC – koncentrator podłączony do podwójnego pierścienia (Dual – Attachment Concentrator) (SAS’y podłącza się do DAC’ów)

- Zwiększenie długości ramki (szybsza wersja ma dłuższą ramkę)

- ICMP (związany ściśle z IP i częścią warstwy internet), ARP

- Datagramy:

- określenie struktury datagramu

- określenie schematu adresacji

- kierowanie ruchem datagramów w sieci

- dokonywanie fragmentacji i defragmentacji

- TCP: Telnet, ftp, TFTP, pop3, SMTP,

UDP: DNS, NFS, NTP, SNMP, RIP

- Nieotrzymanie potwierdzenia ACK w określonym odcinku czasu traktuje się jako transmisję nieudaną i następuje retransmisja segmentu danych

- DCE (Data Communication Equipment); DTE (Data Terminal Equipment)

- Protokół X.32 jest podobny do X.25 lecz umożliwia połączenie urządzeń DTE z siecią X.25 w trybie synchronicznym przez łącza komutowane

- Protokół X.28 . X.25

- FR jest na 2 pierwszych warstwach a X.25 na pierwszych trzech warstwach w modelu OSI

FR jest uboższy w funkcje i mechanizmy obsługi błędów i retransmisję danych

FR jest szybsza od X.25

FR podobnie jak X.25 jest protokołem transportowym w trybie pakietowym, ale wykorzystuje prostszy mechanizm korekcji błędów. FR wykrywa błędy formatu nagłówka i FCS (suma kontrolna). Ramki z błędem są kasowane, a ich skompletowanie przeprowadzają stacje końcowe odwołując się do procedur powtarzania części sesji, gdyż ramki nie są numerowane. Ponadto sieć modyfikuje nagłówki ramek i FCS. Pakiety przełącza się programowo.

- Committed Information Rate – wskaźnik przydziału pasma transmisyjnego – jest w istocie gwarantowaną przepływnością minimalną

EIR (Excess Information Rate) – nie gwarantowana przepływność maksymalna, której nie wolno przekroczyć

- Warstwa AAL przekształca pakiety pochodzące z wyższych warstw do postaci komórek  ATM.

Warstwa adaptacyjna dzieli się na dwie części:

- CS – zbierająca (odbiera dane z wyższych warstw i przekazuje do niższej warstwy scalająco –dzielącej) oraz

- SAR odpowiada za rozbicie danych na 53 bajtowe komórki ATM

- dane odbierane przez SAR są scalane i przesyłane do warstw wyższych

15.  LAN, MAN, WAN

# Zestaw II (21.I.2002; g.7.00)

- Komutacja pakietów z użyciem datagramow. Definicja datagramu. Przykłady zastosowań.

- Charakterystyka sieci X.25.

- Opisać w punktach działanie pierścienia ze znacznikiem. Na czym polega wariant FDDI?

- Rozpisać na 6 podsieci adres 192.10.12.0. Oblicz współczynnik procentowy liczby komputerów podłączonych do tych podsieci do oryginalnej sieci. Dla każdej podsieci podaj jej adres (ostatni bajt zapisz w systemie binarnym), zakres adresów dla komputerów oraz adres rozgłoszeniowy. Wszystko w oparciu o podejście stosowane obecnie. Porównaj podejście stosowane obecnie do podejścia adresowania RFC.

Zestaw III (21.I.2002; g.8.00)

- Komutacja pakietów z użyciem kanałów wirtualnych. Podaj definicję kanału wirtualnego. Przykłady zastosowań.

- Wyjaśnij na jakiej zasadzie działa CSMA/CD (algorytm Ethernetu). Podaj w jaki sposób działa strona nadawcza.

- Podaj w punktach charakterystyczne cechy ATM.

- Rozpisać na 8 podsieci adres 192.10.12.0. Oblicz współczynnik procentowy liczby komputerów podłączonych do tych podsieci do oryginalnej sieci. Dla każdej podsieci podaj jej adres (ostatni bajt zapisz w systemie binarnym), zakres adresów dla komputerów oraz adres rozgłoszeniowy. Wszystko w oparciu o podejście stosowane obecnie. Porównaj podejście stosowane obecnie do podejścia adresowania RFC.