Programowanie równoległe

- zestawy egzaminacyjne -

Zestaw I:

- Omówić krótko (szkic i podstawowe parametry) zasadnicze struktury połączeń

- Omówić podstawowe rodzaje potokowości.

- Znaleźć uszeregowanie o minimalnej długości dka następującego zbioru zadań jednoprocesorowych, m=2 (zadania ograniczono Tj/Pj); zadania są podzielne

T1/3				T7/3		T10/3

T2/4		T5/5

T3/1				T8/3		T11/2

T4/2		T6/4		T9/2

- Znaleźć uszeregowanie o minimalnej długości dla następującego zbioru zadań wieloprocesorowych, podzielnych n1=3, n3=3, szeregowanych na m=7 procesorach. Czasy wykonywania zadań: jednoprocesorowych p=[8,5,7], trójprocesorowych w=[5,3,4], przytoczyć algorytm.

- Podać hipotezę obliczeń równoległych. Kiedy staje się twierdzeniem

Zestaw II:

- Porównać zasady realizacji komunikacji lokalnej i zdalnej transputerów rodziny T800.

- Porównać zasady programowania oraz ograniczenia: języka OCCAM i systemu VCR.

- Podać na czym polega optymalizacja prędkości przetwarzania w systemie T3D, jak ją zrealizować.

- Określić zasady komunikacji w systemach wieloprocesorowych z transputerami T9000.

- Do czego służy i kiedy stosuje się język (plik) konfiguracyjny w programowaniu współbieżnym.

Zestaw III (2001 – test dr Walkowiaka)

- Transputer T805 jest mikrokomputerem scalonym, który nie posiada:

- jednostki przetwarzania zmienno-przecinkowgo

- czterech łączy komunikacyjnych

- programowalnego sterownika pamięci operacyjnej

- programowalnego układu przerwań

- układu szeregującego procesy

- kanałów DMA

- pamięci RAM

- Transputer T805 pozwala na:

- realizację kanałów komunikacyjnych o liczbie ograniczonej przez rozmiar dostępnej pamięci

- sprzętową realizację szeregowania procesów w oparciu o algorytm karuzelowy

- uruchomienie nie więcej niż 256 procesów

- przetwarzanie równoległe z podziałem czasu procesora

- Procesy realizowane na transputerach T805 mogą:

  - ubiegać się o dostęp do procesora

  - ubiegać się o dostęp do łączy komunikacyjnych

  - posiadać jeden z trzech priorytetów

  - być aktywne, czyli oczekujące na przydział procesora

  - być nieaktywne, czyli oczekujące na upływ czasu

- Priorytet wysoki realizacji procesu oznaza, że jego realizacja

  - nie może zostać przerwana

  - może zostać przerwana tylko przez pojawienie się procesu z p. wysokim

  - może zostać przerwana tylko w wyniku realizacji pewnych instrukcji

  - może zostać przerwana lecz nie częściej niż raz na 1 mikro sekundę

- Procesy przetwarzane z priorytetem niskim:

  - są zawsze wstrzymywane na skutek realizacji komunikacji zewnętrznej,

  - są zawsze wstrzymywane na skutek realizacji komunikacji lokalnej,

  - nie zostaną uruchomione przed zakończeniem procesów z priorytetem wysokim

  - mogą zakończyć się wcześniej niż priorytety z priorytetem wysokim

- Podczas komunikacji proces jest odpowiedzialny za:

  - przygotowanie parametrów kanału i komunikatu na stosie

  - realizację potwierdzenia ostatniego pakietu

  - sygnalizację procesorowi zakończenia komunikacji

- Programowalny przełącznik kanałów C004 pozwala na:

  - tworzenie rekonfigurowalnej architektury systemu przetwarzającego

  - przesyłanie komunikatów zgodnie ze strategii wormhole-routing

  - określenie drogi komunikatu pomiędzy procesami na różnych transputerach

  - bezpośrednie połączenie procesów – każdy z każdym

  - bezpośrednie połączenie – każdy z każdym: nie więcej niż 32 procesów

  - bezpośrednie połączenie – każdy z każdym: nie więcej niż 6 procesów

- Komunikacja na poziomie procesu Parallel C jest:

  - synchroniczna

  - asynchroniczna

  - buforowana

  - blokująca nadawcę

  - blokująca nadawcę lub nie w zależności od zastosowanej funkcji

  - blokująca odbiorcę lub nie w zależności od zastosowanej funkcji

- Programowanie przełącznika C004 polega na: ....................................................................

- Plik konfiguracyjny jest konieczny do uruchomienia:

  - dwóch procesów na jednym procesorze

  - dwóch procesów – po jednym na każdym z procesorów

  - więcej niż jednego procesu na transputerze

- Plik konfiguracyjny nie służy do:

  - utworzenia architektury sprzętu

  - deklaracji wykorzystywanych łączy

  - deklaracji kanałów statycznych

  - deklaracji procesów statycznych

  - ustalania priorytetów procesów

  - definicji typu zmiennych lokalnych procesów

  - przekazania parametrów do procesu

- Funkcja alternatywy kanałów wejściowych pozwala nam na:

  - wybranie wolnego kanału wejściowego

  - wybranie najszybszego łącza komunikacyjnego

  - wybranie kanału z oczekującym komunikatem

  - sprawdzenie czy nadany komunikat został odebrany

- W T805 możliwe są równoczesne: a – nadawanie komunikatu, b – odbiór komunikatu, c – operacja stało-przecinkowa, d – operacja zmienno-przecinkowa

  - a,b przez różne procesy

  - a,b,c przez ten sam proces

  - a,b,c,d przez 3 różne procesy

  - b,c,d przez 3 różne procesy

- Programowanie przełącznika C104 polega na: .......................................................................

- Nieprawda że, przesyłanie komunikatów w systemie T9000 i C104:

  - jest synchroniczne podobnie jak w T805

  - pozwala na współdzielenie łącza komunikacyjnego przez wiele kanałów

  - odbywa się z zastosowaniem strategii wormhole-routing

  - odbywa się z góry określoną drogą

  - odbywa się przy udziale procesora kanałów wirtualnych i kanału bezpośredniego dostępu do pamięci

- Optymalny przydział priorytetów H, L do procesów w systemie transputerowym z procesami komunikacyjnymi i obliczeniowymi polega na przydzieleniu:

  - obu grupom priorytetu H

  - obu grupom priorytetu L

  - Procesy komunikacyjne H, a obliczeniowe L

  - Procesy komunikacyjne L, a obliczeniowe H

- Minimalny czas przetwarzania: dla N zbiorów, w architekturze drzewa procesów, zgodnie z algorytmem znajdowania wartości maksymalnej w zbiorze K elementowym jest rzędu:

  - k log N

  - N + log K

  - (log N)/K

  - N log K

  - Log N + log K

  - K + log N

  - (N+K)/2

Zestaw IV (4.II.2002)

- Przytocz algorytm sortowania równoległego. Podaj i udowodnij złożoność zależną od rozmiaru problemu oraz od liczby wykonywanych operacji (przesłań komunikatów itp.). Podaj minimalną liczbę potrzebnych procesów (czyli wsio na temat pisać).

- Udowodnij, że dla algorytmu sumowania 16n elementów rozproszonych w kostce o wymiarze 4 należy wykonać (n+3)*tsum+8tkom.

- Jak jest zrealizowana komunikacja lokalna w transputerach od strony sprzętu i od strony procesu?

- Napisz algorytm serwera przy zastosowaniu biblioteki Parallel C – zwróć uwagę, aby nie doszło do deadlock’u oraz zagłodzenia procesów.

- Jakie są dwa główne podejścia w fazie podziału projektowania algorytmu równoległego. Podaj przykładowy algorytm dla każdego podejścia.