Imię:						Nazwisko:

Proszę w dowolny sposób zaznaczyć wybór odpowiedzi. Po zakończeniu udzielania odpowiedzi należy ostateczne wyniki przenieść do tabelek zaznaczając wybrane odpowiedzi krzyżykiem.

Więcej odpowiedzi w punkcie może być poprawnych, proszę zaznaczyć wszystkie odpowiedzi poprawne, każda odpowiedź poprawna daje punkt, odpowiedź niepoprawna daje odejmuje punkt. Pytania 9, 15 i 16 wymagają jednego bądź kilku zdań odpowiedzi słownej.

- Transputer T805 jest mikrokomputerem scalonym, który nie posiada:

- Jednostki przetwarzania zmienno-przecinkowego

- Czterech łączy komunikacyjnych

- Programowalnego sterownika pamięci operacyjnej

- Programowalnego układu przerwań

- Układu szeregującego procesy

- Kanałów DMA

- Transputer T805 pozwala na:

- Realizację kanałów komunikacyjnych o liczbie ograniczonej przez rozmiar dostępnej pamięci,

- sprzętową realizację szeregowania procesów w oparciu o algorytm karuzelowy,

- uruchomienie nie więcej niż 256 procesów,

- przetwarzanie równoległe z podziałem czasu procesora.

- Procesy realizowane na transputerze T805 mogą:

- ubiegać się o dostęp do procesora,

b)    ubiegać się o dostęp do łączy komunikacyjnych,

- być aktywne, czyli oczekujące na przydział procesora,

- być nieaktywne, czyli oczekujące na przydział procesora,

- być nieaktywne, czyli oczekujące na upływ czasu,

- Priorytet wysoki realizacji procesu oznacza, że jego realizacja

- nie może zostać przerwana,

- może zostać przerwana przez pojawienie się procesu z wysokim priorytetem,

- może zostać przerwana tylko w wyniku realizacji pewnych instrukcji,

- nie może zostać przerwana na skutek realizacji komunikacji lokalnej

- Procesy przetwarzane z priorytetem niskim:

- są zawsze wstrzymywane na skutek realizacji komunikacji zewnętrznej,

- są zawsze wstrzymywane na skutek realizacji komunikacji lokalnej,

- nie zostaną uruchomione przed zakończeniem procesów z priorytetem wysokim,

- mogą zakończyć się wcześniej niż procesy z priorytetem wysokim.

- Podczas komunikacji proces jest odpowiedzialny za:

- przygotowanie parametrów kanału i  komunikatu na stosie,

- realizację potwierdzenia przesłania każdego pakietu,

- realizację potwierdzenia ostatniego pakietu,

- sygnalizację procesorowi zakończenia komunikacji

- Komunikacja na poziomie procesu w Parallel C jest:

- synchroniczna,

- asynchroniczna,

- buforowana ,

- blokująca nadawcę ,

- blokująca odbiorcę lub nie w zależności od stanu procesu nadającego,

- blokująca nadawcę lub nie w zależności od zastosowanej funkcji,

- blokująca odbiorcę lub nie w zależności od zastosowanej funkcji.

- Programowanie przełącznika C004 polega na:

.............................................................................................................

|  | a | b | c | d | e | f | g | h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Funkcja alternatywy kanałów wejściowych pozwala na:

- Wybranie wolnego kanału wejściowego,

- Wybranie najszybszego łącza komunikacyjnego,

- Wybranie kanału z oczekującym komunikatem,

- Sprawdzenie czy nadany komunikat został odebrany

- W jednym układzie T805 możliwe są równoczesne: a - nadawanie komunikatu, b-odbiór komunikatu, c-operacja stało-przecinkowa, d-operacji zmienno-przecinkowa

- a, b przez różne procesy

- a, b, c przez ten sam proces

- a, b, c, d przez 4 różne procesy

- a, b, c, d przez 3 różne procesy

- b, c, d przez 3 różne procesy

- Optymalny przydział priorytetów (wysoki - H, niski - L) do procesów w systemie transputerowym z procesami komunikacyjnymi i obliczeniowymi polega na przydzieleniu:

- Obu grupom priorytetu wysokiego

- Obu grupom priorytetu niskiego

- Procesy komunikacyjne H, Procesy obliczeniowe L

- Procesy komunikacyjne L, Procesy obliczeniowe H.

- Minimalny czas przetwarzania: dla N zbiorów, w architekturze drzewa procesów, zgodnie z algorytmem znajdowania wartości maksymalnej w  zbiorze K elementowym jest rzędu:

a)    K log N

- N + log K

- (log N) / K

- N log K

- log N + log K

- K + log N

- (N+K)/2

- Model programowania oparty o równoległość danych:

- pozwala na komunikację przy użyciu identyfikatorów procesów

- odwołanie wprost do zmiennych wskazanego procesu

- komunikację z innym procesem nie wprost (bez nadania i odbioru komunikatu)

- efektywne przetwarzanie danych rozproszonych w wielu pamięciach lokalnych

- efektywne współdzielenie pamięci wspólnej

- Algorytm sortowania N liczb w łańcuchu ze zbieraniem wyniku ma złożoność rzędu:

- N

- N*N

- N*log N

- 1

- Opisać metodę znajdowania liczb pierwszych opartą na podziale funkcjonalnym rozwiązania problemu.

- Podaj optymalny algorytm (jego złożoność)  pozwalający na uzyskanie w każdym węźle przetwarzającym sumy elementów rozmieszczonych w węzłach - wierzchołkach  kostki 3 wymiarowej.

|  | a | b | c | d | e | f | g | h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |